| Опросный лист |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| для заказа измерителей точки росы серии «КОНГ – Прима – 10» Объекты: ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Калачеевское ЛПУМГ ГИС «САЦ-3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации и объекта установки измерителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кадыгров Сергей Александрович, вед. инженер-химик ОМ (8442) 960-181, chim@vlg.gazprom.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные телефоны, Email |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Характеристики измеряемой среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Измеряемая газовая среда: природный газ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прочее (указать) |  |  |  |  |  |
| 1.2. Условия эксплуатации (подчеркнуть): магистральный газ, газовый промысел, газ из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подземного хранилища, попутный газ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочее (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Способ технологической подготовки измеряемой среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  |  |  |  |  | Да/нет |  |
| Адсорбционная осушка (используется твердотельный осушитель) |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |
| Абсорбционная осушка (используется жидкий осушитель) |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |
| Установка низкотемпературной сепарации (НТС) |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |
| Мехочистка (очистка от механических и аэрозольных примесей) |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |
| 1.4. Компонентный состав измеряемой среды по ГОСТ 31371.7 (ориентировочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  | Фактическое значение, % объем. |  |  | Наименование показателя | Фактическое значение, % объем. |  |  |  |
| метан (CH4) |  | 93,364 |  |  | н-пентан (nC5H12) | 0,030 |  |  |  |
| этан (C2H6) |  | 4,040 |  |  | гексан (C6H14) и выше | 0,035 |  |  |  |
| пропан (C3H8) |  | 0,956 |  |  | азот (N2) | 1,863 |  |  |  |
| и-бутан (iC4H10) |  | 0,096 |  |  | диоксид углерода (CO2) | 0,456 |  |  |  |
| н-бутан (nC4H10) |  | 0,118 |  |  | кислород | 0,005 |  |  |  |
| и-пентан (iC5H12) |  | 0,021 |  |  | водород + гелий | 0,016 |  |  |  |
| 1.5. Температура измеряемой среды, °С, min/max: |  |  |  |  |  |  | +5/+30 |  |  |
| 1.6. Избыточное давление измеряемой среды, кгс/см2, min/max: |  |  |  |  |  |  | 20/55 |  |  |
| 1.7. Предполагаемый диапазон изменения точки росы по влаге, °С, min/max: |  |  |  |  |  |  | -30/+30 |  |  |
| 1.8. Предполагаемый диапазон изменения точки росы по углеводородам, °С (при необходимости измерения) min/max: |  |  |  |  |  |  | -30/+30 |  |  |
| 2. Характеристики узла замера параметров газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Диаметр трубопровода в предполагаемом месте отбора пробы, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.2. Диапазон изменения температуры окружающего воздуха в месте установки преобразователя, °С, min/max: |  |  |  |  |  |  |  |  | +5/+30 |
| 2.3. Предполагаемое количество мест отбора пробы для измерения точки росы / измерения в разных точках отбора должны осуществляться одновременно? : |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.4. Расстояние от места установки первичного преобразователя до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - места отбора пробы (для анализатора в проточном исполнении), м |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | - помещения, в котором будет установлен вторичный блок, м |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 3. Характеристики анализатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Исполнение вторичного блока: (для монтажа на панель (стену) - 1, для монтажа в 19” стойку – 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3.2. Терминальный компьютер в комплекте анализатора (да/нет) |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |
| 3.3. Комплект для подключения СПГ (да/нет): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пробоотборное устройство |  |  |  |  |  |  |  | нет |
|  | - мембранный фильтр (устанавливается на пробоотборное устройство) |  |  |  |  |  |  |  | нет |
|  | - диэлектрическая вставка (в пробоотборную линию) |  |  |  |  |  |  |  | нет |
|  | - термошкаф |  |  |  |  |  |  |  | нет |
|  | - электрообогрев пробоотборной линии |  |  |  |  |  |  |  | нет |