Приложение № 2

к Договору № _______________ от ______

Требования к организациям, оказывающим услуги по техническому обслуживанию на территории Астраханского газоконденсатного месторождения

1. Охрана труда.

В период оказания услуг Исполнитель обязан:

- Строго руководствоваться нормативными документами по обеспечению безопасных условий труда при оказании услуг по техническому обслуживанию на объектах Принципала, СниП 12-03-2001г «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», Правилами безопасности при эксплуатации газоперерабатывающих заводов, утвержденных Госгортехнадзором РФ от 23.08.00 №77, Межотраслевыми правилами по охране труда (ПОТ РМ), ППБ 01-03, ВППБ 01-04-98, инструкциями структурного подразделения Принципала по охране труда при проведении услуг, выполняемых в рамках настоящего договора, на территории которого оказываются услуги;

- Назначить приказом ответственных за обеспечение охраны труда в пределах порученных им участков работ;

- Не допускать к оказании услуг лиц, не прошедших обучение и проверку знаний по охране труда, инструктаж по охране труда в структурном подразделении Принципала, на территории которого проводится техническое обслуживание;

- Не допускать на производственную территорию посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии.

2. Промышленная безопасность.

В период оказания услуг Исполнитель обязан:

- Проведение услуг осуществлять аттестованными руководителями и ИТР в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности производственных объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России, утвержденным постановлением ГГТН России от 30.04.02 №21, зарегистрированным в Минюсте РФ 31.05.02;

- Оформлять перед началом технического обслуживания акт-допуск по приложению «В» и мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда (СниП 12-03-01);

- Обеспечить соблюдение своим персоналом и третьими лицами, которые привлекаются Исполнителем для оказания услуг требований действующего законодательства РФ по промышленной безопасности.

3. Специальные требования к проведению сварочных работ:

В период оказания услуг Исполнитель обязан:

- Обеспечить технический надзор за выполнением сборочно-сварочных работ аттестованными специалистами сварочного производства не ниже второго уровня, в соответствии с ПБ 03-273-99 «Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства», утвержденными постановлением ГГТН России от 30.10.98 №63;

- Выполнять сварочные работы аттестованными сварщиками в соответствии с ПБ 03-273-99 «Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства», утвержденными постановлением ГГТН России от 30.10.98 №63;

- Минимальные требования к аттестации сварщиков 1 уровня:

- для ремонта объектов ГПУ способ сварки – РД, группа материалов М01, сварка катушки в положении Н 45, группы диаметров от 25 до 150 мм и более 150 мм;

- для ремонта объектов АГПЗ – способ сварки – РД в положении Н45, группа материалов М01, М02, М03, М05, M11, группы диаметров от 25 до 150 мм и более 150 мм.

- Выполнять сварочные работы аттестованным сварочным оборудованием на соответствующий способ сварки в соответствии с РД 03-614-03 «Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов»;

- Своевременно обеспечивать разработку и аттестацию сварочных технологий на ремонт технологических трубопроводов, оборудования в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов». Технология должна быть разработана в соответствии с действующим в ООО «Газпром добыча Астрахань» СТП 05780913.14.2-2004 и отражать технические возможности Исполнителя по выполнению сварочно-монтажных работ: сварки, неразрушающего контроля, термообработки;

- Выполнять контроль сварных швов аттестованными специалистами не ниже второго уровня в соответствии с ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля», в т.ч. на гамма-графирование, УЗК цветную дефектоскопию;

4. Пожарная безопасность.

В период оказания услуг Исполнитель обязуется выполнять следующие мероприятия по соблюдению требований пожарной безопасности, установленных для взрывопожароопасных и пожароопасных объектов ООО «Газпром добыча Астрахань»:

- Соблюдать требования пожарной безопасности, установленные для взрывопожароопасных и пожароопасных объектов Принципала;

- Допускать к оказанию услуг лиц, прошедших инструктаж о мерах пожарной безопасности при производстве работ на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах Принципала;

- Не допускать к работе лиц, выполняющих огневые работы (электросварка, газосварка, газорезка, пайка и т.п.) на объектах Принципала, не прошедших обучение по пожарно – техническому минимуму по специальной программе в ОВПО ООО «Газпром добыча Астрахань» с выдачей талона после успешной проверки знаний.

- Согласовывать места установки вагонов-бытовок, монтажных будок и других временных сооружений на объектах Принципала с Отрядом ведомственной пожарной охраны ООО «Газпром добыча Астрахань»;

- Обеспечить места оказания услуг, бытовые, складские и прочие помещения, используемые Исполнителем, первичными средствами пожаротушения;

- Назначить приказом лиц, ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности на определенных участках выполнения услуг, а также за противопожарное состояние бытовых и иных помещений, расположенных на объектах Принципала;

- Принимать для исполнения письменные предписания и предложения ОВПО по устранению нарушений требований пожарной безопасности;

- При возникновении пожара незамедлительно сообщать в Отряд ведомственной пожарной охраны по телефону 01 (газовая связь), обеспечивать эвакуацию работников из зоны горения и принимать меры к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

- Заключить договор с Отрядом ведомственной пожарной охраны на тушение пожаров и загораний, ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

- Обеспечить соблюдение своим персоналом и третьими лицами, которые привлекаются Исполнителем для оказания услуг требований действующего законодательства РФ по пожарной безопасности.

5. Средства индивидуальной защиты.

- В период оказания услуг Исполнитель обязан не допускать к техническому обслуживанию лиц, не имеющих при себе СИЗОД, спецодежды и СИЗ, соответствующих роду оказания услуг;

6. Требования к оказанию услуг.

В период оказания услуг Исполнитель обязан:

- Осуществлять техническое обслуживание временных и постоянных электрических сетей на производственной территории в соответствии с Актом по установлению границы обслуживания и ответственности за состояние электросетей силами электротехнического персонала, имеющего соответствующую квалификационную группу по электробезопасности.

- Не загромождать проезды, проходы на производственных территориях и рабочие места складируемыми материалами и конструкциями.

- Перед началом оказания услуг Исполнитель предоставляет Принципалу следующие сведения и документы:

- Протоколы аттестации руководителей и ИТР, занятых при проведении ремонтно - восстановительных и строительных работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов подконтрольных Госгортехнадзору России, утвержденного постановлением ГГТН России от 30.04.02. №21, зарегистрированного в Минюсте РФ 31.05.02;

- Протоколы аттестации специалистов сварочного производства, занятых проведением ремонтно-восстановительных работ в соответствии с ПБ 03-273-99 «Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства», утвержденных постановлением ГГТН России от 30.10.98 №63:

а)	для ремонта объектов ГПУ способ сварки - РД, группа материалов МО1, сварка катушки в положении Н 45, группы диаметров от 25 до 150 мм и более 150 мм;

б)	для ремонта объектов АГПЗ - способ сварки - РД в положении Н45, группа материалов М01, М02, МОЗ, М05, M11, группы диаметров от 25 до 150 мм и более 150 мм.

- Свидетельства об аттестации сварочного оборудования на соответствующий способ сварки в соответствии с РД 03-614-03 «Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов»;

- Свидетельства об аттестации типовых сварочных технологий на ремонт технологических трубопроводов, оборудования в соответствии с требованиями РД 03-615—03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов». Технология должна отражать технические возможности подрядной организации по выполнению сварочно-монтажных работ, сварки, неразрушающего контроля, термообработки;

- Свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля в соответствии  с ПБОЗ-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля»;

- Протоколы аттестации специалистов неразрушающего контроля не ниже второго уровня в соответствии с ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля» в т.ч. на гамма-графирование, УЗК цветную дефектоскопию.

7. Газовая безопасность.

В период оказания услуг Исполнитель обязан:

- Строго руководствоваться нормативными документами по обеспечению газовой безопасности, действующими на Астраханском газовом комплексе и нести всю полноту ответственности за ненадлежащее их исполнение;

- Допускать к техническому обслуживанию в санитарно-защитной зоне Астраханского газового комплекса лиц, прошедших обучение по газовой безопасности и имеющих соответствующие удостоверения при себе;

- Обеспечивать своих работников, находящихся в пределах санитарно-защитной зоны Астраханского газового комплекса средствами индивидуальной защиты органов дыхания, газоанализаторами и другими необходимыми средствами;

- При оказании услуг на объектах, не имеющих телефонной связи, обеспечить работающих радиосвязью с диспетчерской службой Принципала или центрального поста газовой безопасности Военизированной части ООО «Газпром добыча Астрахань»;

- Сообщать дежурному диспетчеру Принципала в начале и окончании каждой рабочей смены о местонахождении бригады, группы, отдельных рабочих и видах технического обслуживания.

- Согласовывать с Принципалом порядок оповещения о газовой опасности и вероятные пути эвакуации в соответствии с Планом совместных действий;

- Прекратить работы при получении сигнала о газовой опасности, а также в случае газопроявления выше ПДК непосредственно на объекте и приступить к эвакуации персонала пешим порядком и используя имеющийся транспорт;

- Заключить договоры на обеспечение проверки противогазов и проведения периодического инструктажа по правилам газовой безопасности с Военизированной частью                       ООО «Газпром добыча Астрахань» или Астраханской военизированной частью                                           ООО «Газбезопасность»;

- Обеспечивать автотранспортную технику исправными искрогасителями, выполненными согласно требований НПБ 254-99.

- Предоставлять в Военизированную часть ООО «Газпром добыча Астрахань» список субподрядных организаций, согласованных с Управлением корпоративной защиты ООО «Газпром добыча Астрахань».

8. Требования по экологии и охране окружающей среды.

В период оказания услуг Исполнитель обязан:

- Соблюдать требования Инструкции по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на территории Астраханского газового комплекса и его санитарно –защитной зоны, утвержденной распоряжением ООО «Газпром добыча Астрахань»  от 18.07.06 № 236.

- Соблюдать требования СТП 05780913.17.13 – 2006 «Система экологического менеджмента. Обеспечение экологической безопасности при проведении работ».

- Иметь лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

- Представлять Принципалу ежеквартально расчеты выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, размещения отходов по результатам оказанных услуг и расчеты платежей за негативное воздействие на окружающую среду до 3 числа месяца, следующего за отчетным.

- Обеспечить соблюдение своим персоналом и третьими лицами, которые привлекаются Исполнителем для оказания услуг требований действующего законодательства РФ по использованию земель и охране окружающей среды;

9. Требования службы безопасности, пропускной режим.

В период оказания услуг Исполнитель обязуется выполнять следующие мероприятия по обеспечению обязательств по соблюдению пропускного и внутриобъектового режимов в санитарно-защитной зоне и на объектах Принципала:

- Соблюдать требования пропускного и внутриобъектового режимов в санитарно- защитной зоне и на объектах Принципала;

- Сообщать Принципалу о возникновения ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Принципала, а при обнаружении на территории проведения технического обслуживания лиц, не являющихся работниками Исполнителя или Заказчика, незамедлительно информировать Управление корпоративной защиты Принципала;

- Не разглашать посторонним лицам сведения о местонахождении объектов, расположенных на территории Принципала и маршрутах возможного проезда к ним;

- Принимать на хранение пропуска, выданные для работы на объектах Принципала у работников Исполнителя, ушедших в отпуска или уволенных. Предоставлять в Управление корпоративной защиты копии приказов о направлении в отпуска, копии приказов и пропуска при увольнении работников;

- Немедленно информировать Управление корпоративной защиты Принципала об утрате пропусков выданных для работы на объектах Принципала.

| «Заказчик»: ______________ / Д.В. Доев / мп | «Исполнитель»: _____________ / _______________ / мп |
| --- | --- |