### Технические требования к выполнению работ по диагностическому обследованию фонтанной арматуры, колонных головок и трубопроводов обвязки устья скважин на объектах ООО "Газпром добыча Астрахань", ООО "Газпром добыча Краснодар", ООО "Газпром добыча Надым", ООО "Газпром добыча Ноябрьск", ООО "Газпром добыча Уренгой", ООО "Газпром добыча Ямбург" в 2013 году

Требования к организации выполнения работ

Работы по диагностическому обследованию фонтанной арматуры и колонных головок, трубопроводов обвязки устья скважин следует выполнять в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-2.3-139-2007 «Проведение экспертизы промышленной безопасности и технического диагностирования фонтанных арматур и оборудования устья скважин ПХГ».

При производстве работ руководствоваться следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- ПБ 03-246-98 с изменениями №1 ПБИ 03-490(246)-02. Правила проведения экспертизы промышленной безопасности.

- ПБ 08-624-03. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.

- ПБ 03-585-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов.

- РД 03-298-99 с изменением №1 РДИ 03-530(298)-03. Положение о порядке утверждения заключений экспертизы промышленной безопасности.

- «Порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах». Утвержден приказом Минприроды России от 30. 06. 2009 г. №195.

- РД 03-606-03. Инструкция по визуальному и измерительному контролю.

- СТО Газпром 2-2.3-083-2006 «Инструкция по неразрушающим методам контроля качества сварных соединений при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов».

- СТО Газпром 2-2.4-083-2006. Инструкция по неразрушающим методам контроля качества сварных соединений при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов;

- СТО Газпром 2-4.1-406-2009  «Методика оценки ресурса запорно-регулирующей арматуры магистральных газопроводов»;

- РД-13-06-2006 Методические рекомендации о порядке проведения капиллярного контроля технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах.

- РД5Р.9537-80 Контроль неразрушающий. Полуфабрикаты и конструкции металлические. Капиллярные методы и средства контроля качества поверхности.

- ГОСТ 9012-59. Металлы и сплавы. Метод измерения твёрдости по Бринеллю.

- ГОСТ 13846-89 Арматура фонтанная и нагнетательная. Типовые схемы, основные параметры и технические требования к конструкции.

- ГОСТ 13862–90 Оборудование противовыбросовое. Типовые схемы, основные параметры и технические требования к конструкции.

- ГОСТ 22762-77 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости на пределе текучести вдавливанием шара.

- ГОСТ 27743–88 Оборудование противовыбросовое. Общие технические требования.

- ГОСТ 28919-91 Фланцевые соединения устьевого оборудования. Типы, основные параметры и размеры.

- ГОСТ 30196-94 (взамен СТ СЭВ 4353-83) Головки колонные. Типы, основные параметры и присоединительные размеры.

- ГОСТ 12.2.132-93 Оборудование нефтепромысловое добычное устьевое. Общие требования безопасности.

- ГОСТ Р 51365-2009 (ИСО 10423-2003) Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование для бурения и добычи. Оборудование устья скважины и фонтанное устьевое оборудование. Общие технические требования.

- ТУ-26-16-46-77 Арматура фонтанная на рабочее давление 21 и 35 МПа.

- ГОСТ 1412-85 Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки.

- ГОСТ 3242-79. Соединения сварные. Методы контроля качества.

- ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

- ГОСТ 18442-80. Капиллярные методы. Общие требования.

- ГОСТ 18661-73. Сталь. Измерение твёрдости методом ударного отпечатка.

- ГОСТ 20073-81. Компрессоры воздушные поршневые стационарные общего назначения. Правила приемки и методы испытаний.

- ГОСТ 22368-77. Контроль неразрушающий. Классификация дефектности стыковых сварных швов по результатам ультразвукового контроля.

- ГОСТ 22727-88. Прокат листовой. Методы ультразвукового контроля.

- ГОСТ 22761-77 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия.

- ГОСТ 25997-83. Сварка металлов плавлением. Статистическая оценка качества по результатам неразрушающего контроля.

- ГОСТ 28702-90 (СТ СЭВ 6791-89). Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования.

- ГОСТ 12.1.010-76 Взрывобезопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

- CТО Газпром 2-3.5-045-2006. Порядок продления срока безопасной эксплуатации линейной части магистральных газопроводов ОАО «Газпром»;

- СТО Газпром 2-2.3-112-2007. Методические указания по оценке работоспособности участков магистральных газопроводов с коррозийными дефектами;

- ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые;

- ГОСТ 23479-79. Методы оптического вида. Общие требования;

- ГОСТ 23273-78. Металлы и сплавы. Метод измерения твердости методом отскока бойка (по Шору);

- ГОСТ Р 52005-2003. Контроль неразрушающий. Метод магнитной памяти металла. Общие требования;

- СТО РНТСО 004-03. Контроль неразрушающий. Сварные соединения оборудования и конструкций. Метод магнитной памяти металла (ММП-контроль);

- ГОСТ Р 51164-98. Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии;

- ГОСТ 9.602-89. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии;

- ГОСТ 18442-80. Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие  требования;

- ГОСТ 21104-75. Феррозондовый метод контроля. Общие требования;

- ГОСТ 24289-80. Вихретоковый метод контроля. Общие требования;

- ГОСТ 12.2.063-89. Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности.

- ОСТ 26-2043-91.Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых соединений. Технические требования;

- СТ ЦКБА 007-2004. «Арматура трубопроводная. Организация и проведение экспертизы промышленной безопасности трубопроводной арматуры, эксплуатируемой на опасных производственных объектах»;

- СТ ЦКБА 024-2006. «Арматура трубопроводная. Определение остаточного ресурса и показателей надежности арматуры»;

- СТ ЦКБА 025-2006. «Арматура трубопроводная. Сварка и контроль качества сварных соединений. Технические требования»;

- РД 558-97. Руководящий документ по технологии сварки труб при производстве ремонтно-восстановительных работ на газопроводах;

- ВРД 39-1.10-063-2002. Инструкция по оценке и отбраковке труб с вмятинами и гофрами;

- ВРД 39-1.11-014-2000. Методические указания по освидетельство-ванию и идентификации стальных труб для газонефтепроводов;

- Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов. / И57 Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР.- М.: Недра, 1990;

- РД 03-606-03. Инструкция по визуальному и измерительному контролю;

- Временная методика проведения работ по техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности устройств сужающих быстросменных, выполненных по ТУ 51-72-87. Утверждена заместителем Начальника департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти ОАО «Газпром» А.В. Калинкиным 30.08.2008.

Требования к технологии выполнения работ, технической оснащённости и комплектации

Срок выполнения работ:

- По объектам ООО «Газпром добыча Астрахань» – с 01.04.2013 г. по 31.12.2013;

- По объектам ООО «Газпром добыча Краснодар» – с 01.07.2013 г. по 30.09.2013;

- По объектам ООО «Газпром добыча Надым» – с 01.04.2013 г. по 31.12.2013;

- По объектам ООО «Газпром добыча Ноябрьск» – с 01.01.2013 г. по 31.12.2013;

- По объектам ООО «Газпром добыча Уренгой» – с 01.01.2013 г. по 31.12.2013;

- По объектам ООО «Газпром добыча Ямбург» – с 01.10.2013 г. по 31.12.2013;

Оборудование, используемое при проведении неразрушающего контроля (визуальный и измерительный, ультразвуковой), должно соответствовать требованиям ГОСТ 23667-85, ГОСТ 24289-80, ГОСТ 28702-90.

Участник и/или соисполнитель (субподрядчик) должен обладать:

- необходимым количеством метрологически поверенного диагностического оборудования, средствами измерений, позволяющими проводить такие виды контроля, как визуальный и измерительный, вихретоковый, магнитный (магнитопорошковый, магнитографический, феррозондовый), проникающими веществами (капиллярный), ультразвуковой, вибродиагностический, проникающими веществами (течеискание), электрический контроль (электропараметрический контроль, контроль качества изоляционных покрытий), тепловой, рентгенографический;

- необходимым количеством оборудования и персонала для подготовки поверхности металла оборудования к выполнению работ в соответствии с предметом конкурентной закупки, включаемого в договор, в сроки, предусмотренные графиками остановов производственных объектов на профилактические и ремонтные работы;

- необходимым количеством собственного транспорта для доставки специалистов и оборудования на производственный объект выполнения работ в соответствии с предметом конкурентной закупки, включаемых в договор в сроки, предусмотренные графиками остановов производственных объектов на профилактические и ремонтные работы;

- необходимым (расчётным) количеством по видам и типам средствам связи, необходимыми средствами индивидуальной защиты и спецодежды в соответствии с требованиями, предъявляемыми к обеспечению производственного персонала на соответствующих производственных объектах ОАО «Газпром»;

- НТД и методической документацией, разработанными и апробированными программами диагностирования и ЭПБ по видам/типам оборудования, эксплуатируемого в составе производственных объектов, и видам надзора в области промышленной безопасности в системе Ростехнадзора;

- специалистами (опыт, квалификация, количество) и специальным лицензированным программным обеспечением для выполнения стандартных и специальных уточненных расчетов на прочность и остаточного ресурса.

Участнику необходимо предоставить следующие документы и сведения:

- заверенную печатью предприятия справку об опыте выполнения работ, копии отзывов Заказчиков;

- заверенную печатью предприятия копию перечня диагностических приборов, используемых в работе;

- заверенную печатью предприятия копию графика поверки диагностических приборов;

- копии удостоверений экспертов, специалистов неразрушающего контроля и специалистов, выполняющих специальные уточненные расчеты, подтверждающие их квалификацию;

- заверенную печатью предприятия копию перечня НТД, используемой в работе.

Участник должен:

- оформлять отчетную документацию, передавать технические сведения о результатах работ по формам, предусмотренным действующими федеральными правилами, нормами ОАО «Газпром»;

- иметь возможность единовременно мобилизовать максимальное количество квалифицированного персонала для проведения значительных объемов работ в сжатые сроки;

- располагать опытом (не менее пяти лет) выполнения работ, аналогичных по характеру, объему и степени сложности работам/объектам, указанным в настоящей конкурентной закупке;

- нести ответственность за профессиональные ошибки, допущенные в результате проведения работ, в соответствии с действующим законодательством РФ.

По результатам обследований оборудования Участник оформляет  отчетные документы в виде технических отчетов, паспортов, формуляров и заключений экспертизы промышленной безопасности.

Заключения экспертизы промышленной безопасности на фонтанные арматуры и колонные головки, шлейфы и трубопроводы обвязки устья скважин должны включать:

- результаты анализа конструкторской и эксплуатационной документации, акты (протоколы) проведения обследований оборудования методами  неразрушающего контроля;

- заключения о техническом состоянии оборудования, составленные по результатам обследований и подписанные ответственным исполнителем работ;

- рекомендации и мероприятия, необходимые для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования;

- заключение о возможности и сроках безопасной эксплуатации оборудования, подписанное ведущим экспертом (экспертом с правом расчета остаточного ресурса).

Отчетные документы предоставляются:

- в производственные отделы ООО «Газпром центрремонт» по направлениям деятельности в электронном виде (вместе с формами отчетности 22П-Отч);

- в территориальные управления ООО «Газпром центрремонт» в распечатанном и электронном виде;

- в дочернее общество ОАО «Газпром» в распечатанном и электронном виде.

Количество экземпляров согласовывается.