### Технические требования к выполнению работ по диагностическому обследованию насосно-компрессорного оборудования на объектах
ООО «Газпром добыча Астрахань», ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча Ямбург»,
ООО «Газпром добыча Оренбург», ООО «Газпром переработка»
в 2013 году

Общие требования к организации выполнения работ

Работы по диагностическому обследованию объектов добычи и переработки газа производить в соответствии с «Положением об организации диагностического обслуживания технологического оборудования и трубопроводов объектов добычи газа, газового конденсата, нефти дочерних организаций ОАО «Газпром» (ДООДГ), утвержденным распоряжением ОАО «Газпром» от 05.11.2003 г.  № 264.

При производстве работ руководствоваться следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- ПБ 03-246-98 с изменениями №1 ПБИ 03-490(246)-02. Правила проведения экспертизы промышленной безопасности.

- ПБ 08-624-03. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.

- ПБ 03-585-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов.

- РД 03-298-99 с изменением №1 РДИ 03-530(298)-03. Положение о порядке утверждения заключений экспертизы промышленной безопасности.

- Порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах. Утвержден приказом Минприроды России от 30. 06. 2009 г. №195.

- ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- РД 03-606-03. Инструкция по визуальному и измерительному контролю.

- РД-13-06-2006 Методические рекомендации о порядке проведения капиллярного контроля технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах.

- РД5Р.9537-80 Контроль неразрушающий. Полуфабрикаты и конструкции металлические. Капиллярные методы и средства контроля качества поверхности.

- РД-19.100.00-КТН-062-10 «Правила технического диагностирования и освидетельствования механо-технологического оборудования. Методики технического диагностирования механо-технологического оборудования» ОАО АК «ТРАНСНЕФТЬ».

- ГОСТ 1412-85 Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки.

- ГОСТ 3242-79. Соединения сварные. Методы контроля качества.

- ГОСТ 9012-59. Металлы и сплавы. Метод измерения твёрдости по Бринеллю.

- ГОСТ 10392-89 Насосы вихревые и центробежно-вихревые. Типы и основные параметры.

- ГОСТ 12052-90 Насосы поршневые плунжерные. Основные параметры и размеры.

- ГОСТ 14782-86. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

- ГОСТ 17398-72 Насосы Термины и определения

- ГОСТ 18442-80. Капиллярные методы. Общие требования.

- ГОСТ 18661-73. Сталь. Измерение твёрдости методом ударного отпечатка.

- ГОСТ 20073-81. Компрессоры воздушные поршневые стационарные общего назначения. Правила приемки и методы испытаний.

- ГОСТ 22368-77. Контроль неразрушающий. Классификация дефектности стыковых сварных швов по результатам ультразвукового контроля.

- ГОСТ 22727-88. Прокат листовой. Методы ультразвукового контроля.

- ГОСТ 22761-77 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия.

- ГОСТ 25997-83. Сварка металлов плавлением. Статистическая оценка качества по результатам неразрушающего контроля.

- ГОСТ 28567-90. Компрессоры. Термины и определения.

- ГОСТ 28702-90 (СТ СЭВ 6791-89). Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования.

- ГОСТ 30576-98 Вибрация. Насосы центробежные питательные тепловых электростанций. Нормы вибрации и общие требования к проведению измерений.

- ГОСТ 12.1.010-76 Взрывобезопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.2.016-8. ССБТ. Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.2.110-85. ССБТ. Компрессоры воздушные поршневые стационарные общего назначения. Нормы и методы определения шумовых характеристик.

- ГОСТ Р ИСО 10816-3-99. Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях. Часть 3.

- ГОСТ Р ИСО 7919-3-99. Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на вращающихся валах. Промышленные машинные комплексы.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

Требования к технологии выполнения работ, технической оснащённости и комплектации

Участник и/или соисполнитель (субподрядчик) должен обладать:

– необходимым количеством метрологически поверенного диагностического оборудования, средствами измерений позволяющими проводить такие виды контроля, как визуальный и измерительный, вихретоковый, магнитный (магнитопорошковый, магнитографический, феррозондовый), проникающими веществами (капиллярный), ультразвуковой, вибродиагностический, проникающими веществами (течеискание), электрический контроль (электропараметрический контроль, контроль качества изоляционных покрытий), тепловой;

– необходимым количеством оборудования и персонала для подготовки поверхности металла оборудования к выполнению работ в соответствии с предметом конкурентной закупки;

– необходимым количеством собственного транспорта для доставки специалистов и оборудования на производственный объект выполнения работ в соответствии с предметом конкурентной закупки, включаемых в договор в сроки предусмотренные графиками остановов производственных объектов на профилактические и ремонтные работы;

– необходимым (расчётным) количеством по видам и типам средствам связи, необходимыми средствами индивидуальной защиты и спецодежды в соответствии с требованиями, предъявляемыми к обеспечению производственного персонала на соответствующих производственных объектах ОАО «Газпром»;

– НТД и методической документацией, разработанными и апробированными программами диагностирования и ЭПБ по видам/типам оборудования, эксплуатируемого в составе производственных объектов и видам надзора в области промышленной безопасности в системе Ростехнадзора;

– специалистами (опыт, квалификация, количество) и специальным лицензированным программным обеспечением для выполнения стандартных и специальных уточненных расчетов на прочность и остаточного ресурса.

Участнику необходимо предоставить следующие документы и сведения:

- Заверенную печатью предприятия справку об опыте выполнения работ, копии отзывов Заказчиков;

- Заверенную печатью предприятия копию графика поверки диагностических приборов;

- Копии удостоверений экспертов, специалистов неразрушающего контроля и специалистов, выполняющих специальные уточненные расчеты, подтверждающие их квалификацию;

- Заверенную печатью предприятия копию перечня НТД, используемого в работе.

Участник должен:

- оформлять отчетную документацию, передавать технические сведения о результатах работ по формам, предусмотренным действующими федеральными правилами, нормами ОАО «Газпром»;

- иметь возможность единовременно мобилизовать максимальное количество квалифицированного персонала для проведения значительных объемов работ в сжатые сроки;

- располагать опытом выполнения работ, аналогичных по характеру, объему и степени сложности работам/объектам, указанным в настоящей конкурентной закупке,  не менее пяти лет;

- нести ответственность за профессиональные ошибки, допущенные в результате проведения работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

По результатам обследований оборудования Участник оформляет  отчетные документы в виде технических отчетов, паспортов, формуляров и заключений экспертизы промышленной безопасности.

Отчетные документы предоставляются:

- в производственные отделы по направлениям деятельности ООО «Газпром центрремонт» в электронном виде (вместе с формами отчетности 22П-Отч);

- в территориальные управления ООО «Газпром центрремонт» в распечатанном и электронном виде;

- в дочернее общество   ОАО «Газпром» в распечатанном и электронном виде.

Количество экземпляров согласовывается.

Дополнительно: требования к организации выполнения работ по вибродиагностическому обследованию динамического оборудования

При выполнении работ по вибродиагностическому обследованию динамического оборудования необходимо дополнительно руководствоваться следующими нормативными документами:

- Методические рекомендации по проведению диагностических виброизмерений центробежных компрессорных машин и центробежных насосных агрегатов предприятий МХНП СССР (РДИ) от 28.11.1991 г.;

- УО 38.12.007-87. Центробежные компрессоры. Общие технические условия на ремонт;

- ОУ 38.12.018-94. Центробежные насосы. Общие технические условия по ремонту.

- Целью работ по вибродиагностическому обследованию динамического оборудования является:

- Определение текущего вибрационного и технического состояния динамического оборудования, обвязывающих трубопроводов и фундаментов.

- Оценка надёжности и безопасности обследованного оборудования и его узлов в процессе эксплуатации, соответствие его состояния требованиям нормативно-технической документации и государственных стандартов.

В рамках проведения работ по вибродиагностическому обследованию динамического оборудования выполняются все виды контрольных, диагностических и виброналадочных работ.

К числу работ по вибродиагностическому обследованию динамического оборудования, являющихся обязательными, относятся:

- Проведение плановых диагностических измерений и анализ вибрации динамического оборудования всех категорий опасности.

- Проведение внеплановых диагностических измерений и анализ вибрации оборудования всех категорий опасности по требованию заинтересованных служб предприятия, при этом в случае необходимости выполнения внеплановых вибродиагностических обследований 1 и 2 категории оборудования должны быть обеспечены измерения и выдача заключения в течение рабочей смены после получения заявки.

- Разработка рекомендаций по снижению уровня вибрации динамического оборудования.

- Выполнение диагностических измерений оборудования перед выводом в ремонт и при вводе его в эксплуатацию, выдача заключения о допуске отремонтированного агрегата в эксплуатацию.

- Разработка технологических карт контроля параметров общего уровня вибрации, диагностических измерений и исследований, необходимых форм отчетной документации.

- Постоянное сопровождение базы данных по результатам контроля вибрации и оценке технического состояния оборудования.

- Проведение, в случае необходимости, дополнительных вибродиагностических исследований.

Дополнительные вибродиагностические исследования выполняются специалистами по вибродиагностике 3-го уровня квалификации в том случае, если в результате проведения плановых обследований не удается с полной уверенностью установить причину повышенной вибрации динамического оборудования.

К дополнительным вибродиагностическим исследованиям относятся, в том числе, следующие работы:

- Оценка жесткости фундамента, жесткости крепления опор и составных частей машины к раме и рамы к фундаменту, снятие контурных характеристик.

- Проведение частотного анализа огибающей вибрационного сигнала, анализа кепстров, анализа статистических параметров и др.

- Снятие амплитудно- и фазочастотных характеристик вибрации при пуске и останове агрегата.

- Определение собственных частот колебания элементов агрегата и технологической трубопроводной обвязки.

- Анализ вибрации агрегата на различных технологических режимах и параметрах эксплуатации.

По результатам вибродиагностического обследования динамического оборудования оформляется Заключение о состоянии агрегата. В Заключении обязательно указываются:

- Оценка технического состояния агрегата по нормативным параметрам вибрации и возможность его дальнейшей эксплуатации.

- Необходимость принятия технических воздействий и выполнение объема работ по снижению уровня вибрации до допустимых значений.

- Характер и степень влияния выявленных дефектов на надежность динамического оборудования.

# Дополнительно: требования к технической оснащенности и комплектации, технологии выполнения работ по вибродиагностическому обследованию динамического оборудования

Выполнение работ предусматривает проведение следующих операций:

- Измерение нормируемых параметров (виброскорость, виброперемещение, виброускорение) абсолютной вибрации в установленных действующими стандартами диапазонах с нормативной погрешностью.

- Регистрацию и анализ временной формы вибрационного сигнала.

- Регистрацию спектров и частотный анализ с разрешением по частоте, обеспечивающей решение диагностических задач.

- Проведение анализа огибающей вибрации (метод огибающей).

- Регистрацию амплитуды и фазы вибрации на роторных частотах (для проведения балансировки).

- Определение собственных частот колебаний элементов машин и технологических трубопроводов, при функциональном и тестовом возбуждении вибрации.

- Хранение в памяти прибора данных измерений.

- оценку и анализ состояния оборудования, обозначение проблемных зон, требующих выполнения работ по ремонту;

- разработка рекомендаций по ремонту;

- выдачу технических отчетов.

Участник должен:

- Обладать в количестве, достаточном для выполнения работ, исправным диагностическим оборудованием, инструментами, приспособлениями, транспортом и спецтехникой, снаряжением, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями ОАО «Газпром »;

- Иметь в наличии штат обученных и аттестованных специалистов с опытом выполнения работ по вибродиагностическому обследованию динамического оборудования со всеми необходимыми специальными и медицинскими допусками;

- На момент заключения договора представить Заказчику проект программы выполнения работ;

- Обеспечить допуск персонала и безопасное ведение работ в соответствии с нормативными документами, действующими в ОАО «Газпром»;

- Оформлять отчетную документацию, передавать технические сведения о результатах выполнения работ по формам, предусмотренным действующими федеральными правилами, нормами ОАО «Газпром»;

- Нести ответственность за профессиональные ошибки, допущенные в результате проведения работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

Дополнительно: требования к средствам измерения при выполнении работ по вибродиагностическому обследованию динамического оборудования

Виброанализаторы - сборщики данных, применяемые для проведения анализа вибрации должны иметь действующее свидетельство о поверке соответствующими органами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (предоставить копии свидетельств).

Для проведения более детальных диагностических исследований и анализа применяемая измерительная аппаратура должна обладать следующими дополнительными функциональными возможностями:

- иметь параллельные каналы измерения и анализа вибрации;

- обеспечивать проведение синхронного накопления данных;

- проводить для данных, записанных параллельно: взаимный корреляционный анализ, вычисление когерентности, передаточных характеристик, взаимных фазовых спектров, орбит и др.

Дополнительно: требования к программному обеспечению при выполнении работ по вибродиагностическому обследованию динамического оборудования

Хранение, сбор и анализ результатов измерений вибрации в процессе проведения вибромониторинга динамического оборудования осуществляется на персональном компьютере с помощью соответствующего пакета прикладных программ, совместимого с используемым виброанализатором.

Используемый программный пакет должен обеспечивать возможность решения, как минимум, следующих основных прикладных задач:

- создание и возможность корректировки содержания иерархической информационной базы данных оборудования (цех, установка, агрегат, контрольные точки измерения), подвергаемого периодическому мониторингу;

- создание маршрутов измерений оборудования, возможность корректировки маршрута в процессе измерений;

- обмен информацией между компьютером и виброанализатором (загрузка в виброанализатор требуемого маршрута измерения вибрации оборудования, разгрузка в базу данных результатов измерений).

- обеспечение доступа к хранящимся в базе данным результатам измерений для выполнения визуального графического анализа временных и спектральных характеристик в любой контрольной точке агрегата с использованием заложенных в программу различных методов анализа (каскадные спектры, отображение кепстра, анализ трендов измеренных параметров вибрации, наложение частот неисправностей на анализируемый частотный спектр и т.п.);

- получение различной выборочной информации из базы данных, в том числе информации о текущем техническом состоянии оборудования предприятия по хранящимся результатам измерений в контрольных точках, выдача отчетов соответствующих форм;

- создание графических схем контролируемого оборудования;

- создание базы данных конструктивных размеров подшипников качения и расчет собственных частот возможных дефектов.

Общие требования техники безопасности при проведении работ

Персонал Участника должен быть обучен и аттестован по охране труда и промышленной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» с последующими изменениями и дополнениями, Трудовым кодексом РФ.

Допуск к работам должен осуществляться только после прохождения вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте и оформления в соответствующих журналах при наличии квалификационных удостоверений и удостоверений о прохождении проверок знаний по охране труда.

Работы по обследованиям оборудования должны выполняться в спецодежде, с использованием необходимых средств индивидуальной защиты.

При проведении работ персонал должен руководствоваться следующими документами в области безопасности и охраны труда:

Правила безопасности при эксплуатации магистральных газопроводов. Министерство газовой промышленности. Москва, 1985.

ВРД 39-1.14-021-2001. Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в открытом акционерном обществе «Газпром». ОАО «Газпром». Москва, 2002;

ВРД 39-1.10-006-2002. Правила технической эксплуатации магистральных газопроводов. ОАО «Газпром». Москва, 2002;

ПБ 08-624-03. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.

ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Главгосэнергонадзор, 1998;

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций. Утверждены Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 12.05.2003 г. № 27.

ОСТ 51.81-82. Охрана труда в газовой промышленности. Основные термины и определения;