Приложение №2 к договору №_______________от___.___._________г.

|  | УТВЕРЖДАЮ Начальник Управления по диагностическому обследованию объектов ЕСГ _____________А.В. Шипилов «____»______________2012 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

выполнение работ по внутритрубной диагностике технологических трубопроводов КС.

Настоящее техническое задание разработано на основе технического задания на проведение работ по внутритрубной диагностике технологических трубопроводов КС, утвержденных С.В. Алимовым - Первым заместителем начальника Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром».

- Цель работ

- Выявление несоответствий технического состояния ТПО КС требованиям нормативной документации, снижающих надежность и эффективность эксплуатации КС;

- Подготовка и передача материалов для выдачи заключения о возможности эксплуатации участков ТПО КС с выявленными дефектами и рекомендаций по ремонтно-восстановительным работам.

- Термины, определения и сокращения

Внутритрубная диагностика: техническое диагностирование с использованием внутритрубных дефектоскопов;

Диагностическое обследование: Совокупность организационно – технических мероприятий, предусмотренных соответствующей нормативной документацией;

Диагностическая организация: Юридическое лицо любой правовой формы, выполняющее диагностические обследования на основании законодательства Российской Федерации, нормативной документации, разрешительных документов государственных органов (Росстандарт, Ростехнадзор, и.т.п.)

Диагностическая бригада: Группа специалистов по техническому диагностированию.

Заказчик: Заказчиком диагностических обследований объектов                        ОАО «Газпром» является  ООО «Газпром центрремонт» в соответствии с «Регламентом организации диагностического обследования объектов                        ОАО «Газпром», утвержденного приказом ОАО «Газпром от 18.02.2011 № 30.

Подрядчик (подрядная организация): Организация, выполняющая работы по диагностическому обслуживанию Объектов по договору подряда.

Контроль технического состояния: Проверка соответствия значений параметров объекта требованиям технической документации и определение на этой основе одного из заданных видов технического состояния в данный момент времени.

Остаточный ресурс: Календарная продолжительность эксплуатации (наработка) газопроводов технологического газа компрессорных станций и дожимных компрессорных станций от момента контроля их технического состояния до перехода в предельное состояние.

Система внутритрубной диагностики трубопроводов технологического газа компрессорных станций и дожимных компрессорных станций: Совокупность средств, объектов и исполнителей, необходимых для проведения технического диагностирования трубопроводов технологического газа компрессорных станций и дожимных компрессорных станций ОАО " Газпром" в соответствии с настоящим стандартом.

Специалист по техническому диагностированию: Технический специалист специализированной организации, имеющий необходимые полномочия, квалификацию и средства для выполнения работ по техническому диагностированию, в том числе с применением внутритрубных дефектоскопов.

Техническое состояние объекта: Состояние, которое характеризуется в определенный момент времени при определенных условиях внешней среды значениями параметров, установленных технической документацией на объект.

Объект технического диагностирования: Изделие и (или) его составные части, техническое состояние которых подлежит определению.

Эксплуатирующая организация: Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию газовых объектов ОАО "Газпром".

АВО – аппарат воздушного охлаждения;

ВТД – внутритрубная диагностика;

ГПА – газоперекачивающий агрегат;

ДКС – дожимная компрессорная станция;

ДООКС – диагностическое обслуживание оборудования и трубопроводов технологического газа компрессорных станций ОАО "Газпром";

ЕСГ – единая система газоснабжения;

КС – компрессорная станция;

НДС – напряженно-деформированное состояние;

НК – неразрушающий контроль;

ССД – система сбора данных;

ТДК – телеуправляемый диагностический комплекс.

- Содержание и объемы работ

  - Внутритрубная диагностика технологических трубопроводов КС (далее по тексту – диагностическое обследование) должна выполняться в соответствии с СТО Газпром 2-2.3-066-2006 «Положение о внутритрубной диагностике трубопроводов КС и ДКС ОАО «Газпром»

3.2. Нормативные документы, разработанные подрядными организациями, дочерними эксплуатирующими обществами могут применяться для диагностического обследования только после согласования с ООО «Газпром центрремонт».

3.3. На основе действующих нормативных документов, документов согласованных к применению с ООО «Газпром центрремонт» (с Управлением по диагностическому обслуживанию объектов ЕСГ) и настоящего Технического задания Подрядчик обязан разработать и согласовать с дочерним эксплуатирующим обществом «Программу внутритрубной диагностики технологических трубопроводов КС».

3.4. В процессе работ внутритрубной диагностике подлежат технологические трубопроводы КС и ДКС.

Внутритрубная диагностика технического состояния трубопроводов технологического газа КС и ДКС включает:

- измерение толщины стенок труб и фасонных изделий, в том числе определение разнотолщинности кромок труб;

- определение геометрических параметров (профиль, овальность, сужения, углы поворота);

- обнаружение на внутренних и наружных поверхностях труб, включая сварные швы, и внутри стенок труб нарушений сплошности металла (прожог, расслоение, неметаллическое включение, раковина, усталостные и стресс-коррозионные трещины, коррозионная язва, задир, волосовина, царапина, плена, рванина, непровар), а также вмятин, гофр, смещений кромок и прочее и измерение их геометрических размеров, включая глубину.

3.5. При внутритрубной диагностике необходимо применять следующие виды контроля:

- телевизионный, визуальный и измерительный метод контроля;

- метод ультразвуковой толщинометрии;

- метод магнитного контроля для выявления дефектов типа нарушения сплошности металла и стыков труб на внутренней и наружной поверхностях труб, а также внутри стенок труб.

3.5.1. Внутритрубное обследование (телевизионно-оптический метод) - для обнаружения во внутреннем пространстве всей ТПО различных загрязнений (вода, масло, конденсат, песок) и посторонних предметов (электроды, камни и т.д.),

3.5.2. Визуальный и измерительный контроль (телевизионно-оптический метод) - проводится с целью обнаружения на кольцевых сварных швах поверхностных отклонений (непроваров, трещин, раковин, задиров, царапин, коррозионных язв и т.д.).

3.5.3. Ультразвуковой контроль (электромагнитно - акустический метод):

- ЭМА-ПВ (прямой ввод) - проводится с целью обнаружения поверхностных наружных (сплошная, язвенная коррозия, забоины и т.д.) и внутренних дефектов (расслоения и т.д.) в теле трубы. ЭМА метод применяется также для измерения толщины стенок элементов ТПО (отводов и т.д.) с целью обнаружения эрозионного (коррозионного) износа.

- ЭМА-СВ (совмещенный ввод) - проводится с целью обнаружения трещиноподобных дефектов (включая КРН), на наружной поверхности трубы, с шагом 10 мм.

3.5.4. При условии наличия аттестованных в соответствии с СТО Газпром 2-3.5-46 средств и технологий контроля возможно использование других методов контроля по согласованию с ООО «Газпром центрремонт».

3.6. Диагностическое обследование включает в себя следующие этапы работ:

3.6.1. Подготовительные работы перед проведением внутритрубной диагностики технологических трубопроводов КС и ДКС.

3.6.1.1. Подготовка технологических коммуникаций компрессорного цеха к проведению ВТД выполняется силами персонала эксплуатирующей организации в соответствии с Планом-графиком подготовки к проведению внутритрубной диагностики технологических коммуникаций с применением ТДК.

3.6.1.2. Для подготовки и выполнения Подрядчиком работ по внутритрубной диагностике и составления плана-графика проведения ВТД Эксплуатирующая организация предоставляет следующую информацию:

- схемы КС и ДКС с указанием объектов технического диагностирования и общего объема работ, которые предоставляются в электронном и (или) печатном виде;

- опросный лист для проведения ВТД, подписанный главным инженером Эксплуатирующей организации (приложение Б СТО Газпром 2-2.3-066-2006), в котором на основании проектной, исполнительной и эксплуатационной документации приводят перечень сведений об участках трубопроводов технологического газа КС и ДКС;

- сведения о ремонтах, диагностике, состоянии средств электрохимической защиты и условиях эксплуатации трубопроводов технологического газа КС и ДКС.

3.6.1.3. Подрядная организация на основе представленных документов разрабатывает и согласовывает с Эксплуатирующей организацией план-график проведения ВТД трубопроводов технологического газа КС и ДКС.

План-график должен предусматривать следующие виды работ:

- стравливание газа на объекте технического диагностирования, закрытие кранов на шлейфах, пылеуловителях и АВО газа (по плану-графику и схеме положения трубопроводной арматуры после стравливания газа);

- снятие крышек обратных клапанов трубопроводов технологического газа КС (ДКС);

- снятие крышек люков-лазов на входных и выходных трубопроводах обвязки ГПА;

- демонтаж донных свечей, а также элементов трубопроводов технологического газа КС и ДКС, препятствующих прохождению внутритрубного дефектоскопа, в том числе защитных решеток трубопроводов ГПА, тарелок обратных клапанов (при необходимости), термометров из термокарманов;

- вырезание трубы для загрузки дефектоскопа с целью проведения ВТД участков трубопроводов технологического газа КС и ДКС, недоступных для диагностирования от имеющихся обратных клапанов (люков-лазов). Организация земляных работ по вскрытию подземных технологических трубопроводов газа КС и ДКС механизированным способом и вручную, размеры котлована (траншеи), условия крепления стенок и значения крутизны откосов должны быть приняты в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01_85*;

- обеспечение доступа персонала к узлам (люк лаз, камера запуска и приема, обратный клапан, участок трубопровода с вырезанной катушкой) загрузки и приема внутритрубного дефектоскопа;

- вытеснение газа для обеспечения безопасного выполнения работ персоналом в узлах запуска и приема внутритрубного дефектоскопа;

- проведение ревизии трубопроводной арматуры на планируемых участках диагностирования трубопроводов технологического газа КС и ДКС;

- замену или ремонт выявленной неисправной трубопроводной арматуры;

- составление по результатам ревизии акта о готовности участков трубопроводов технологического газа КС и ДКС к диагностированию;

- проверку исправности контрольно-измерительных и регистрирующих приборов (манометров, сигнализаторов и др.) на обследуемых участках трубопроводов технологического газа КС и ДКС;

- очистку трубопроводов технологического газа КС и ДКС от грязи, металлических и посторонних предметов. Качество очистки должно обеспечивать надежность получения диагностической информации;

- контроль загазованности в местах работы персонала (около узлов запуска и приема);

- определение схемы связи персонала диагностической бригады с диспетчером КС (ДКС);

- определение действий, предпринимаемых диагностической бригадой при возникновении внештатных ситуаций.

3.6.1.4. Эксплуатирующая организация проводит анализ готовности трубопроводов технологического газа КС и ДКС к проведению ВТД с учетом технических характеристик внутритрубного дефектоскопа (приложение Б СТО Газпром 2-2.3-066-2006) , выполняет необходимые работы по подготовке объекта технического диагностирования в соответствии с РД 51-2-97 и СТО Газпром 2-2.3-066-2006, обеспечивает проведение технического диагностирования трубопроводов технологического газа КС и ДКС.

3.6.1.5. При необходимости Эксплуатирующая организация согласовывает режимы работы КС и ДКС с ЦПДД.

3.6.1.6. Подрядная организация выполняет комплекс работ от подготовки средств ВТД к работе и транспортировки их на объект технического диагностирования до выдачи заключения и результатов анализа технического состояния трубопроводов технологического газа КС и ДКС Эксплуатирующей организации.

3.6.1.7. Подрядная организация издает приказ о проведении ВТД с назначением ответственного лица и исполнителей работ с указанием их квалификации.

3.6.1.8. Подрядная организация приступает к выполнению ВТД в сроки, определенные планом-графиком.

3.6.1.9. Перед началом работ Эксплуатирующая организация передает Подрядчику следующие документы:

- разрешение на производство работ в охранной зоне КС и ДКС;

- акт о готовности участков трубопроводов технологического газа КС и ДКС к безопасному проведению работ по ВТД;

- распоряжение о назначении ответственного представителя Эксплуатирующей организации, отвечающего за выполнение и безопасное проведение работ по ВТД;

- наряд-допуск на производство газоопасных работ, оформленный в установленном порядке.

3.6.2. Проведение внутритрубной диагностики технологических трубопроводов КС.

3.6.2.1. В период проведения диагностических работ Эксплуатирующая организация обеспечивает режим работы КС и ДКС таким образом, чтобы не было простоя бригады Подрядной организации.

3.6.2.2. В случае, когда в процессе проведения ВТД выясняется невозможность дальнейшего диагностирования данного участка трубопровода технологического газа КС и ДКС, обусловленная техническим состоянием элементов объекта технического диагностирования, Эксплуатирующая организация разрабатывает подробный план организационно-технических мероприятий по устранению отмеченных недостатков и подготовке участка трубопровода технологического газа КС и ДКС к продолжению ВТД. План составляется в произвольной форме и согласовывается всеми необходимыми службами Эксплуатирующей организации.

3.6.2.3.После выполнения работ по плану организационно-технических мероприятий Эксплуатирующая организация повторно составляет акт готовности участка трубопровода технологического газа КС и ДКС к проведению ВТД, содержащий полный перечень проведенных работ, приведших к каким-либо изменениям в техническом состоянии элементов объекта технического диагностирования, и сведения о качестве их проведения.

3.6.2.4. Факт проведения ВТД оформляется актом, подписываемым Эксплуатирующей и Специализированной организациями.

3.6.3. Обработка результатов диагностического обследования и подготовка отчетной документации.

3.6.3.1. По результатам диагностирования Подрядная и Эксплуатирующая организации формируют и передают в ООО «Газпром центрремонт» (Управление по диагностическому обследованию ЕСГ) для подготовки предложений по совершенствованию технологии и средств ВТД в Департамент по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО "Газпром" или Департамент по добыче газа, газового конденсата, нефти ОАО "Газпром".

3.5.3.2. Рабочие протоколы заполняются на КС в ходе выполнения работ. Протоколы должны содержать перечень пройденных маршрутов с описанием последовательности прохождения маршрута.

3.6.3.3. После завершения работ составляется протокол проведения ВТД, который подписывается руководителем бригады подрядной организации, начальником КС, утверждается главным инженером филиала.

3.6.3.4. Отчет по информации, полученной при ВТД, выдается Заказчику на бумажном и электронном (CD-диск) носителях в сроки, оговоренные договором.

3.6.3.5. Отчет должен содержать:

- результаты ВТО с обнаруженными во внутреннем пространстве всей ТПО различных загрязнений (вода, масло, конденсат, песок) и посторонних предметов (электроды, камни и т.д.);

- результаты ВИК с обнаруженными на кольцевых сварных швах поверхностными отклонениями (непровары, раковины и т.д.);

- результаты ЭМА контроля с обнаруженными поверхностными наружными (сплошная, язвенная коррозия, стресс-коррозия, забоины и т.д.) и внутренними дефектами (расслоения и т.д.) в теле трубы;

- схему обследованных элементов ТПО, в которой маршрут проведения ВТД графически представлен в виде масштабного изображения, с условными обозначениями мест загрузки и выгрузки ВСД, линейных кранов, тройников, сварных стыков, выявленных дефектов и аномалий;

- диагностические формуляры соединительных деталей ТПО КС (отводы, тройники).

- 3.6.3.6.Технический отчет по результатам расширенных обследований дефектных участков после проведения ВТД должен содержать:

- программу проведения расширенного диагностического обследования дефектных участков по результатам ВТД;

- сводную ведомость по результатам обследования ТПО с классификацией выявленных дефектов;

- заключение о возможности эксплуатации участков ТПО КС с выявленными дефектами и с рекомендациями по ремонтно-восстановительным работам.

3.6.3.7. Исполнитель согласовывает с главным инженером газотранспортного предприятия технический отчет о проведении комплексного обследования ТПО КС и передает Заказчику.

3.7. Диагностическая организация предоставляет эксплуатирующей организации и Заказчику данные об отклонениях и дефектах, выявленных в результате обследований, по форме, приведенной в приложении 1.

3.8. Подрядчик обязан выполнить весь указанный перечень диагностических обследований.

3.9. Указанный состав работ является минимально необходимым для определения технического состояния технологических трубопроводов КС и ДКС и не может быть уменьшен.

3.10. По согласованию с эксплуатирующими организациями и ООО «Газпром центрремонт» содержание и объемы работ могут быть уточнены с учетом особенности выполнения работ в различных газотранспортных предприятиях или изменениями в нормативной документации.

3.11.Технический отчет подготавливается на каждый объект диагностирования.

4. Требования к подрядной организации

4.1. Требования к организации и персоналу.

4.1.1 Диагностирование выполняют Специализированные организации, осуществляющие свою деятельность на основании результатов экспертизы в соответствии с СТО Газпром 2-3.5-046-2006.

4.1.2 Специализированная организация допускается к проведению ВТД трубопроводов технологического газа КС и ДКС при наличии следующих документов:

- свидетельства об аттестации лаборатории НК;

- разрешения на применение технических устройств на опасных производственных объектах;

- протокола с решением о готовности к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа в соответствии с СТО Газпром 2-3.5-046;

- разрешения на применение внутритрубных диагностических комплексов на КС и ДКС ОАО "Газпром": протокол с решением о соответствии технических условий техническим требованиям ОАО "Газпром" при выполнении работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа, протокол с решением о соответствии технологии требованиям ОАО "Газпром" при выполнении работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа, документ, подтверждающий соответствие ГОСТ Р 51330.9, приказ или др.;

- сертификатов на технические устройства;

- соответствующих стандартов и НД;

- свидетельства об аттестации по методам НК специалистов по техническому диагностированию;

- свидетельства об аттестации по правилам безопасного проведения работ специалистов по техническому диагностированию, выданных Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

- протокола сдачи экзаменов по работе с внутритрубными дефектоскопами лицами, участвующими в диагностировании.

4.1.3 К работам на технологических трубопроводах газа КС и ДКС допускаются только лица, прошедшие аттестацию в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору в объеме, соответствующем должностным обязанностям.

4.1.4 Персонал, проводящий диагностирование должен быть аттестован по I и II уровням квалификации по видам НК.

4.1.5 Персонал Эксплуатирующей организации, непосредственно связанный с работами по пропуску и извлечению внутритрубных дефектоскопов, проходит обучение по программе, согласованной с региональными организациями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Проверку знаний оформляют протоколом. Программа включает вопросы технологии запуска, контроля прохождения, приема и извлечения из узлов запуска и приема дефектоскопов, а также соблюдение мер безопасности при проведении этих работ.

4.1.6. Подрядная организация должна иметь - поверенные средства измерений, которые предполагается использовать для диагностирования, и предъявлять свидетельства о поверке по первому требованию Заказчика, эксплуатирующей организации, надзорных органов ОАО «Газпром» и Российской Федерации.

4.1.7. Подрядная организация должна использовать нормативную документацию, по проведению внутритрубной диагностики действующую в ОАО «Газпром». Подрядчик может использовать нормативные документы, собственной разработки, только после согласования с Заказчиком – ООО «Газпром центрремонт».

4.1.8. Применять специальное лицензированное программное обеспечение для выполнения расчетов на прочность.

4.1.9. Иметь собственный автотранспорт для доставки специалистов и оборудования на объекты.

4.1.10. Иметь собственную аттестованную лабораторию по неразрушающим методам контроля или заключить договор с  организацией, имеющей в своем составе аттестованную лабораторию.

4.2. Персонал Подрядчика должен быть обучен и аттестован на выполнение диагностических работ. Иметь соответствующие документы, подтверждающие обучение и аттестацию.

4.3. Подрядчик несет ответственность за достоверность представляемых данных по результатам диагностических обследований.

4.4. Требования к техническим средствам внутритрубной диагностики.

4.4.1. Выбор внутритрубных дефектоскопов и их приборное оснащение определяется задачами технического диагностирования, технологическими, конструктивными и геометрическими параметрами трубопроводной системы, возможностями Эксплуатирующих и Подрядных организаций, требованиями, предъявляемыми к техническим характеристикам используемых средств по обеспечению надежности выявления необходимых параметров дефектов.

4.4.2. В соответствии с СТО Газпром 2-3.5-046 оборудование и технология контроля должны быть включены соответственно в Сводный реестр оборудования и материалов, технические условия которых соответствуют техническим требованиям ОАО "Газпром" при выполнении работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа, и Сводный реестр аттестованных технологий, соответствующих требованиям ОАО "Газпром" при выполнении работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа.

4.4.3. Используемые для диагностирования средства должны соответствовать требованиям НД, быть исправны, а их параметры отвечать техническим условиям.

4.4.4. Внутритрубный дефектоскоп должен соответствовать следующим требованиям:

- обнаружение дефектов с размерами, равными или превосходящими заданные минимальные параметры разрешения внутритрубного дефектоскопа;

- перемещение по горизонтальным, наклонным и вертикальным участкам трубопроводов технологического газа КС и ДКС в диапазоне условных диаметров (Dу) от 500 до 1400 мм;

- перемещение по замасленным участкам, в том числе по вертикально расположенным участкам;

- прохождение через отводы, тройники, полуотводы, краны;

- фиксацию в вертикальных и наклонных участках трубопроводов технологического газа КС и ДКС для выполнения контроля сварных швов;

- загрузку в трубопровод технологического газа КС и ДКС через вскрытый обратный клапан диаметром 720 мм (1020 мм) или люк-лаз с диаметром отверстия 400 мм и более;

- работу в температурном диапазоне от минус 10 оС до +50 оС;

- дальность перемещения от места загрузки не менее 250 м;

- применение во взрывоопасной зоне класса В-1.

4.4.5. Технология контроля в случае необходимости должна предусматривать нештатное извлечение внутритрубного дефектоскопа.

4.4.6. Перед диагностированием с целью выявления соответствия характеристик внутритрубного дефектоскопа паспортным техническим характеристикам и требованиям безопасного выполнения работ проводят работы по техническому обслуживанию дефектоскопа.

4.4.7. Все грузоподъемные механизмы и приспособления должны иметь паспорта с указанием величин грузоподъемности и сроков испытаний.

- Техника безопасности при проведении работ

5.1. Все работники Эксплуатирующей организации, привлекаемые к диагностированию трубопроводов технологического газа КС и ДКС, а также персонал Подрядной организации проходят внеочередной инструктаж по технике безопасности, знакомятся с целями, задачами, особенностями технического диагностирования, а также с действиями и обязанностями при аварийных ситуациях на диагностируемом участке трубопровода технологического газа КС и ДКС.

5.2. Представитель Подрядной организации проводит инструктаж персонала Эксплуатирующей организации по вопросам, связанным с проведением ВТД.

5.3. Все инструктажи оформляют документально в установленном порядке.

5.4. Эксплуатирующая организация сообщает диагностической бригаде Подрядной организации сведения об особенностях диагностируемого участка технологических коммуникаций КС и ДКС (характеристики перекачиваемого продукта, режимы, ремонты и т.д.), знакомит с действующими в данной Эксплуатирующей организации и в ОАО "Газпром" НД, знание которых необходимо при выполнении работ по техническому диагностированию трубопроводов технологического газа КС и ДКС, после чего бригада приступает к работе.

5.5. Порядок и организация работ должны соответствовать Правилам безопасности при эксплуатации магистральных газопроводов и Положениям Типовой инструкции по организации безопасного проведения газоопасных работ, а наряд-допуск на производство газоопасных работ оформляют в установленном порядке.

5.6. Все работы на узлах запуска и приема по извлечению, запуску и приему внутритрубных дефектоскопов выполняет персонал Эксплуатирующей организации при участии персонала Специализированной организации.

5.6. Эксплуатирующая организация в лице ответственного представителя несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности при выполнении всех работ на КС и ДКС, за все действия персонала по погрузке-разгрузке, пуску, проведению, приему и извлечению внутритрубного дефектоскопа, а также за действия при экскавации трубопровода технологического газа КС и ДКС. Ответственный представитель Эксплуатирующей организации руководит производством работ персонала Эксплуатирующей и Подрядной организаций, задействованного в перечисленных выше работах.

5.7. При работе с внутритрубными дефектоскопами необходимо соблюдать требования Нормативно-технической документации ОАО «Газпром», а также требования действующей в Эксплуатирующей организации Инструкции по очистке полости газопровода, в которой предусматривается организация работ по пропуску очистного устройства, методы и средства контроля за прохождением очистного устройства, требования безопасности и противопожарные мероприятия.

5.8. В процессе проведения внутритрубной диагностики запрещается:

- присутствие у узлов запуска и приема посторонних лиц, непосредственно не участвующих в проведении работ;

- проведение на данном участке трубопровода технологического газа КС и ДКС работ, не связанных с диагностированием.

5.9. При проведении диагностирования трубопроводов технологического газа КС и ДКС внутритрубными дефектоскопами всех работников, принимающих непосредственное участие в этих работах, обеспечивают спецодеждой и средствами защиты по нормам, действующим в ОАО "Газпром".

5.10. При работе с внутритрубными дефектоскопами на узлах запуска и приема в ночное время освещенность рабочих мест должна соответствовать санитарным нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

5.11 Требования промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды при выполнении работ по внутритрубной диагностике технологических трубопроводов КС и ДКС, устанавливаются в соответствии с нормативно-технической документацией.

6. Нормативная документация

Работы по комплексному обследованию камер запуска и приема очистных устройств и дефектоскопов выполняются в соответствии с:

- СТО Газпром 2-2.3-066-2006 Положение о внутритрубной диагностике трубопроводов КС и ДКС ОАО «Газпром»;

- ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения;

- ГОСТ 18353-79 Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов;

- ГОСТ 23479-79 Контроль неразрушающий. Методы оптического вида. Общие требования;

- ГОСТ 23829-85 Контроль неразрушающий акустический. Термины и определения;

- ГОСТ 24450-80 Контроль неразрушающий магнитный. Термины и определения;

- ГОСТ 24521-80 Контроль неразрушающий оптический. Термины и определения;

- ГОСТ 28702-90 Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования;

- ГОСТ Р 51330.9-99 Электрооборудование взрывозащищенное. Ч. 10. Классификация взрывоопасных зон;

- СТО Газпром 2-3.5-032-2005 Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечения работоспособности объектов Единой системы газоснабжения ОАО "Газпром";

- СТО Газпром 2-3.5-046-2006 Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа ОАО "Газпром";

  - СТО Газпром 2-2.3-292-2009 «Правила определения технического состояния по результатам внутритрубной диагностики»;

  - СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных газопроводов» (ПЭМГ);

  - ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»;

  - РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»;

  - ВРД 39.1.10-026-2001 «Методика оценки технического положения и состояния подземных трубопроводов»;

  - ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения»;

  - ГОСТ 14782-86 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые»;

  - ГОСТ 18353-79 «Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов»;

  - ГОСТ 20415-82 «Контроль неразрушающий. Методы акустические. Общие требования»;

  - ГОСТ 21104-86 «Контроль неразрушающий. Магнитоферрозондовый метод»;

  - ГОСТ 21105-90 «Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод»;

  - ГОСТ 23479-92 «Контроль неразрушающий. Методы оптического вида. Общие требования»;

  - ГОСТ 23667-85 «Контроль неразрушающий. Дефектоскопы ультразвуковые. Методы измерения основных параметров»;

  - ГОСТ 24289-80 «Контроль неразрушающий Вихретоковый. Термины и определения»;

  - ГОСТ 25225-82 «Контроль неразрушающий. Швы сварных соединений трубопроводов. Магнитографический метод»;

  - ГОСТ 28702-90 «Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования»;

  - ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии»;

  - Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

  - Федеральный закон от 10 января 2002  N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

  - Федеральный закон от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

  - ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

  - ПБ 08-624-03 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

  - ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»;

  - ПУЭ «Правила устройства электроустановок».

Начальник отдела по диагностике

оборудования компрессорных станций                                             А.В. Борщевский

Приложение 1. Форма предоставления данных о дефектах и неисправностях, обнаруженных в ходе диагностического обследования.

| Код организации по ОКПО | Наименование отчитывающейся организации ________________________ ________________________ |
| --- | --- |
|  | Почтовый адрес ________________________ |

Отчет об обнаруженных дефектах и неисправностях

при диагностическом обследовании оборудования ООО «Газпром трансгаз __________»

(по состоянию на 01.01.20__г.)

| № | Дата обследования | Экспертная организация | Наименования объекта обследования | Вид оборудования | УМГ, КЦ | Количество обнаруженных дефектов | Наименование дефектов | Вид дефекта | Способ устранения, ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Руководитель _____________________________

«___» ____________ 20___г Исполнитель ______________________ № тел. ____________________________