Приложение №2 к договору №_______________от___.___._________г.

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель начальника Управления по диагностическому обследованию объектов ЕСГ ________________/А.В. Шипилов/ |
| --- | --- |

Техническое задание

выполнение работ по комплексному диагностическому обследованию АГНКС.

- Цель работ

Оценка технического состояния автомобильных газонаполнительных компрессорных станций,  выявление дефектов, прогнозирование его технического состояния с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации.

- Термины, определения и сокращения

Диагностическое обследование: совокупность организационно – технических мероприятий, предусмотренных соответствующей нормативной документацией;

Диагностическая организация: юридическое лицо любой правовой формы, выполняющее диагностические обследования на основании законодательства Российской Федерации, нормативной документации, разрешительных документов государственных органов (Росстандарт, Ростехнадзор, и.т.п.)

Заказчик: заказчиком диагностических обследований объектов ОАО «Газпром» является  ООО «Газпром центрремонт» в соответствии с «Регламентом организации диагностического обследования объектов ОАО «Газпром», утвержденного приказом ОАО «Газпром от 18.02.2011 № 30.

Подрядчик (подрядная организация): - организация, выполняющая работы по диагностическому обслуживанию Объектов по договору подряда.

АГНКС – автоматическая газонаполнительная компрессорная станция;

АЭ – акустическая эмиссия (акустико-эмиссионный);

БОГ – блок осушки газа;

КИП – контрольно-измерительные приборы;

КУ – компрессорная установка.

- Содержание и объемы работ

  - Диагностическое обследование автоматической газонаполнительной компрессорной станции (далее по тексту – диагностическое обследование АГНКС (генеральная ревизия, техническое освидетельствование)) должно выполняться в соответствии с требованиями действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией.

  - Основным нормативным документом по диагностическому обследованию АВО газа является «Комплексная программа организационно-технических мероприятий по разработке и проведению генеральной ревизии и техническому освидетельствованию оборудования АГНКС в целях безопасной эксплуатации и повышения его надежности», утвержденная РАО «Газпром» 14.03.93 г. и согласованная с Госгортехнадзором РФ

3.3. Нормативные документы, разработанные подрядными организациями, дочерними эксплуатирующими обществами могут применяться для диагностического обследования АГНКС только после согласования с ООО «Газпром центрремонт».

3.4. На основе действующих нормативных документов, документов согласованных к применению с ООО «Газпром центрремонт» (с Управлением по диагностическому обслуживанию объектов ЕСГ) и настоящего Технического задания Подрядчик обязан разработать и согласовать с дочерним эксплуатирующим обществом «Программу диагностического обследования автоматической газонаполнительной компрессорной станции».

3.5. Объектом диагностического обследования является оборудование автоматической газонаполнительной компрессорной станции.

В состав АГНКС входят следующие сосуды, работающие под давлением:

- сепаратор;

- аккумуляторы газа;

- фильтр газовый на всасывающем коллекторе;

- сепараторы I-IV ступеней нагнетания компрессорной установки;

- теплообменники I-IV ступеней нагнетания компрессорной установки и БОГ;

- успокоительный сосуд I-ой ступени, установленный на всасывании компрессора;

- успокоительные сосуды I-IV ступеней нагнетания компрессорной установки;

- сборник конденсата;

- адсорберы, фильтры, сепараторы БОГ.

Эксплуатация сосудов производится согласно "Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением".

К газопроводам АГНКС относятся:

- подводящий газопровод;

- газопроводы внутрицеховые и наружные;

- трубопроводы обвязки СКУ;

- трубопроводы внутри компрессорного отделения;

- обвязка блока осушки газа и подогревателей;

- трубопровод наружный от компрессорного отделения до газозаправочных колонок;

- отделение блока запорной регулирующей арматуры;

- блок заправочных колонок

3.6.При диагностическом обследовании АГНКС контролю неразрушающими и лабораторными методами подлежат основной металл и сварные соединения аппаратов и газопроводов.

3.7. Диагностическое обследование подводящих, межцеховых газопроводов, газопроводов и аппаратов блока осушки газа и обвязки компрессорной установки осуществляется в соответствии с РД 15-10-98 «Руководящие документы на проведение технического освидетельствования и генеральной ревизии АГНКС-500».

3.8. Визуальный и измерительный контроль, измерение толщины и твердости металла, капиллярная дефектоскопия и ультразвуковой метод неразрушающего контроля аппаратов и трубопроводов производится в соответствии с методикой РД 15-10-98 «Руководящие документы на проведение технического освидетельствования и генеральной ревизии АГНКС-500».

3.9. По результатам проведения диагностического обследования на каждый объект АГНКС исполнителями представляются следующие акты по дефектоскопии:

- визуальный и измерительный контроль оборудования объекта;

- цветная дефектоскопия сварных соединений оборудования объекта;

- толщинометрия основного металла оборудования объекта;

- измерение твердости основного металла оборудования объекта;

- ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений оборудования объекта.

Акты являются сдаточным документом.

3.10. На основании результатов диагностического обследования составляется Заключение с приложением вышеуказанных актов. Результаты обследования заносятся в паспорт на оборудование и газопроводы с указанием следующего срока освидетельствования и разрешенного рабочего давления. Заключение подписывается исполнителями работы, утверждается руководством организации, специалисты которой выполняли работы, и руководством эксплуатирующей организации.

3.11. Диагностическая организация предоставляет эксплуатирующей организации и Заказчику данные об отклонениях и дефектах, выявленных в результате обследований, по форме приведенной в приложении 1.

3.12. Подрядчик обязан выполнить указанный в техническом задании перечень диагностических обследований.

3.13. Формирование диагностических бригад оформляется приказом о создании экспертной группы или распоряжением о формировании диагностической бригады.

3.14. Выезд диагностической бригады согласовывается в оперативном порядке и сопровождается письмом о направлении бригады.

3.15. По согласованию с эксплуатирующими организациями и ООО «Газпром центрремонт» содержание и объемы работ могут быть уточнены с учетом особенности выполнения работ в различных газотранспортных предприятиях или изменениями в нормативной документации.

4. Требования к подрядной организации

4.1. Работы по диагностическому обследованию АГНКС проводятся специализированными организациями, которые соответствуют требованиям РД 15-10-98 «Руководящие документы на проведение технического освидетельствования и генеральной ревизии АГНКС-500». Для выполнения диагностических обследований Подрядчик обязан:

4.1.1. Иметь материально-техническое оснащение, необходимое для проведения указанных работ по диагностическому обследованию АГНКС, что должно подтверждаться соответствующими документами.

4.1.2. Применять оборудование, материалы и технологии,  разрешенные к использованию в ОАО «Газпром» в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа  ОАО «Газпром»;

4.1.3. Поверенные средства измерений, которые предполагается использовать для диагностирования, и предъявлять свидетельства о поверке по первому требованию Заказчика, эксплуатирующей организации, надзорных органов ОАО «Газпром» и Российской Федерации.

4.1.4. Использовать нормативную документацию, по проведению диагностического обследования АГНКС. Подрядчик может использовать нормативные документы, собственной разработки, только после согласования с Заказчиком – ООО «Газпром центрремонт».

4.1.5. Применять специальное лицензированное программное обеспечение для выполнения расчетов.

4.1.6. Иметь собственный автотранспорт для доставки специалистов и оборудования на объекты.

4.1.7. Иметь собственную аттестованную лабораторию по неразрушающим методам контроля или заключить договор с  организацией, имеющей в своем составе аттестованную лабораторию.

4.2. Персонал Подрядчика должен быть обучен и аттестован на выполнение диагностических работ. Иметь соответствующие документы, подтверждающие обучение и аттестацию.

4.3. Подрядчик несет ответственность за достоверность представляемых данных по результатам диагностических обследований.

5.	Техника безопасности при проведении работ

5.1. При проведении работ по диагностическому обследованию АГНКС «Подрядчик» обязан:

-обеспечить организацию прибытия персонала при наличии письменного распоряжения на проведение работ;

-обеспечить прохождение всех видов инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности и выполнение мероприятий по безопасной организации работ;

-получить «Акт-допуск сторонних организаций для производства работ на территории объектов» в эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» и обеспечить выполнение и соблюдение его требований;

-производить работы только при наличии письменного разрешения на работу в охранной зоне магистральных газопроводов;

-при выполнении работ на объектах эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» руководствоваться правилами безопасности, утвержденными федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (в соответствии с номенклатурой опасных производственных объектов);

-выполнять требования инструкций охране труда и технике безопасности эксплуатирующей организации;

-при выполнении работ пользоваться средствами индивидуальной защиты и спецодеждой;

-обеспечить проведение работ только в дневное время;

-немедленно прекратить работы:

- при появлении признаков отравления, ухудшения собственного самочувствия или обнаружения недомогания участников работ;

- при указании представителя работников эксплуатирующей организации, в других случаях, предусмотренных инструкцией или нарядом-допуском эксплуатирующей организации.

5.2. Требования промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды при выполнении работ по диагностическому обследованию АГНКС устанавливаются в соответствии с нормативной документацией.

6. Нормативная документация

Работы по диагностическому обследованию АГНКС выполняются в соответствии с:

- РД 15-10-98 «Руководящие документы на проведение технического освидетельствования и генеральной ревизии АГНКС-500»;

-РД 03-484-02 «Положение о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах». Руководящий документ Ростехнадзора;

-СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром»»;

-Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-ПБ 08-624-03 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

-ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»;

-РД 03-298-99 «Положение о порядке утверждения заключений экспертизы промышленной безопасности»;

-РД 03-19-2007 «Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору». Утверждено приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. № 37;

-ПБ 03-246-98 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности.»;

-ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля»;

-ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»;

-СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов ОАО «Газпром»;

- РД 34.10.130-96 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»;

- ГОСТ 18353-79 «Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов»;

- ГОСТ 2601-84 «Сварка металлов. Термины и определения основных понятий»;

- ГОСТ 23829-85 «Контроль неразрушающий, акустический. Термины и определения»;

- ГОСТ 24522-80 «Контроль неразрушающий, капиллярный. Термины и определения»;

- ГОСТ 18442-80 «Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования»;

- ГОСТ 16504-80 «Качество продукции. Контроль и испытания. Основные термины и определения»;

- ГОСТ 20911-89 «Техническая диагностика. Основные термины и определения».