#### Технические требования

#### к выполнению работ по диагностическому обследованию

#### переходов трубопроводов под автомобильными и железными дорогами, вертолетному обследованию трубопроводов на объектах

#### ООО "Газпром добыча Надым", ООО "Газпром добыча Уренгой", ООО "Газпром переработка" в 2013 году.

- Требования к организации выполнения работ

При производстве работ руководствоваться следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- ПБ 08-624-03. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.

- ПБ 03-585-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов.

- «Положение о диагностировании технологического оборудования и трубопроводов газонефтедобывающих и перерабатывающих предприятий ОАО «Газпром», утвержденное Первым заместителем Председателя правления ОАО «Газпром» 16.12.2000 г., и согласованное с Госгортехнадзором России 05.12.2000 г.;

- СТО Газпром 2-2.3-083-2006 «Инструкция по неразрушающим методам контроля качества сварных соединений при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов»;

- СТО Газпром 2-4.1-406-2009 «Методика оценки ресурса запорно-регулирующей арматуры магистральных газопроводов»;

- СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов единой системы газоснабжения ОАО «Газпром»;

- СТО ГАЗПРОМ  9.0-001-2009 «Защита от коррозии. Основные положения»;

- СТО Газпром 9.0-002-2009 «Защита от коррозии. Электрохимическая защита. Основные требования»;

- СТО Газпром 9.2-003-2009 «Защита от коррозии. Проектирование электрохимической защиты подземных сооружений»;

- СТО Газпром 9.2-008 -2009 «Указания по применению вставок электроизолирующих для газопровода»;

- СТО Газпром 9.2-009 -2009 «Указания по проектированию вставок электроизолирующих на магистральных и промысловых трубопроводах»;

- СТО Газпром 2-3-5-051-2006 «Нормы технологического проектирования магистральных трубопроводов»;

- СТО «Газпром» 2-2.2-382-2009 «Магистральные трубопроводы. Правила производства и приемки работ при строительстве сухопутных участков газопроводов, в том числе в условиях Крайнего Севера»;

- СТО Газпром 2-2.3-334-2009 Положение о воздушном патрулировании трасс магистральных трубопроводов ОАО «Газпром»;

- СТО Газпром2-3.5-454-2010«Правила эксплуатации магистральных газопроводов»;

- «Руководство по эксплуатации систем электрохимической защиты магистральных трубопроводов»;

- Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов. / И57 Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР.- М.: Недра, 1990;

- РД 03-606-03. Инструкция по визуальному и измерительному контролю;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП III-42-80 «Магистральные трубопроводы. Правила производства и приемки работ»;

- ВСН 009-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Средства и установки электрохимзащиты»;

- ВСН 51-1-80 «Инструкция о производстве строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов Министерства газовой промышленности»;

- Положение по организации и проведению комплексного диагностирования линейной части магистральных газопроводов ЕСГ. – В кн.: Сборник нормативных документов по эксплуатации, ремонту и диагностике магистральных газопроводов;

- ВРД 39-1.10-006-2000* Правила технической эксплуатации магистральных газопроводов;

- ВРД 39-1.10-026-2001* Методика оценки фактического положения и состояния подземных трубопроводов;

- РД 12-411-01 Инструкция по диагностированию технического состояния подземных стальных газопроводов;

- Методика проведения вертолетного обследования линейной части магистральных трубопроводов лазерным локатором;

- ГОСТ 12.1.040-83 (1996) Лазерная безопасность. Общие положения;

- ГОСТ Р 50723-94 Лазерная безопасность. Общие требования безопасности при разработке и эксплуатации лазерных изделий.

- Требования к технологии выполнения работ, технической оснащённости и комплектации

2.1 Требования к технологии выполнения работ, технической оснащённости и комплектации при выполнении работ по вертолетному обследованию с применением лазерного и тепловизионного комплекса обнаружения утечек

2.1.1 Цель работ

Целью проведения работ по вертолетному обследованию трубопроводов является обеспечение надежной эксплуатации магистральных трубопроводов за счет выявления утечек и предотвращения потерь транспортируемых продуктов, контроль технического состояния участков трубопроводов, охранных зон, зон минимальных расстояний и окружающей среды, качественного выполнения ремонтных работ на трубопроводах, а также недопущения несанкционированного проникновения посторонних лиц на производственные объекты.

2.1.2 Содержание и объем работ

Состав работ при обследовании трубопроводов с применением лазерного комплекса вертолетного базирования регламентируется действующими нормативными документами, нормами и правилами, действующими в гражданской авиации на территории Российской Федерации, а также планами по диагностике магистральных трубопроводов, мероприятиями по повышению надежности и безопасной эксплуатации трубопроводов, утвержденными ОАО «Газпром».

При обследовании линейной части магистральных трубопроводов в процессе воздушного патрулирования производятся следующие работы:

- осмотр охранных зон и зон минимальных расстояний трубопроводов с целью выявления несанкционированных действий на поднадзорных объектах;

- осмотр воздушных переходов, переходов через водные преграды и овраги;

- осмотр крановых узлов, узлов запуска и приема очистных устройств;

- осмотр установок электрохимической защиты, линий связи и электропередачи, площадок хранения аварийного запаса труб, вдольтрассовых проездов, подъездов к трубопроводам, мостов, дамб через ручьи и овраги, переездов через трубопроводы, водопропускных сооружений и других объектов магистральных трубопроводов;

- выявление мест утечек транспортируемого продукта и непроектного положения участков трубопровода;

- осмотр проходящих в одном техническом коридоре газо-, нефте- и продуктопроводов, водоводов, линий электропередач, автомобильных и железных дорог, линий связи и других сооружений, мест пересечения указанных сооружений с патрулируемыми объектами в пределах зоны минимальных расстояний согласно СНиП 2.05.06-85;

- контроль технического состояния трасс магистральных трубопроводов при помощи бортовой аппаратуры;

- регистрация всех нарушений и повреждений на трубопроводах;

- оповещение диспетчера филиала эксплуатирующей организации об обнаруженных нарушениях, авариях и повреждениях на трубопроводе.

Для выполнения работ применяются лазерный комплекс вертолетного базирования, цифровые малогабаритные течеискатели, аппаратура фоторегистрации, приборы спутниковой навигации.

Исследовательское оборудование устанавливается на борт вертолета МИ-8Т без дополнительных изменений конструкции вертолета. Обследование проводится в ясную погоду, при видимости более 1 км с учетом скорости и направления ветра.

2.1.3 Требования к техническому оснащению

Минимальные технические требования к ИК камере:

| Тип детектора | Матрица в фокальной плоскости, неохлаждаемый микроболометр |
| --- | --- |
| Поле зрения | 120х90 |
| Размер матрицы | 640х480 пикс. |
| Пространственное разрешение | 0,65 мрад |
| Температурная чувствительность | 60 мК при 300С |
| Спектральный диапазон | 7,5-13 мкм |
| Фокусировка автоматическая | (ручная при необх.) |
| Электронное масштабирования | 2х |
| Диапазон температур | от -40 до +50 |
| Погрешность измерений | +/- 0,20С от показаний |

Минимальные технические требования к видеокамере:

| Датчик изображения | ¼ - дюймовая HAD ПЗС матрица |
| --- | --- |
| Размер матрицы | 440 000 пикс |
| Оптическое масштабирование | 10х |
| Поле зрения | 460х50 |
| Минимальная освещенность | 1,5 люкс |
| Электронное масштабирование | 2х |
| Фокусировка | автоматическая (ручная при необх.) |
| Регулировка диафрагмы | автоматическая (ручная при необх.) |
| Регулировка усиления | автоматическая (ручная при необх.) |

2.1.4 Общие требования к программному обеспечению и техническому отчету

Обработка, интерпретация и представление результатов обследования должны осуществляться техническим персоналом с помощью комплекса информационно-аналитических компьютерных систем и физико-математических методов для выявления, распознавания, оценивания размеров и расположения зарегистрированных особенностей, аномалий, дефектов и т.д.

Результаты обследования представляются в соответствии с рекомендациями СТО Газпром 2-2.3-095-2007 «Методические указания по диагностическому обследованию линейной части магистральных газопроводов,

Отчет о результатах обследования должен содержать:

- Информацию по используемому оборудованию, технологии и представлению полного отчета.

- Результаты обследования.

- Статистический анализ результатов обследования.

- Анализ оценки опасности дефектов.

- Рекомендации по дальнейшей эксплуатации.

- Приложения (акты, карты, схемы, любые иные технические документы, дающие представление о техническом состоянии трубопровода).

В начале каждого раздела отчета приводится перечень условных обозначений и необходимые пояснения по представляемым данным.

Отчет предоставляется в бумажном и электронном виде.

Таблица результатов данных должна быть сформирована таким образом, чтобы пользователь имел возможность задавать критерии выборки и сортировки данных.

Масштабная схема должна предоставлять пользователю возможность интерактивной работы с объектами, выполненными в виде пропорциональной графической схемы и позволять выбирать объекты для отображения.

2.1.5. Техника безопасности при проведении работ

Оператор по обследованию трубопроводов лазерным комплексом вертолетного базирования трубопроводов обязан знать и соблюдать требования охраны труда и техники безопасности, требования Инструкции по охране труда при воздушном патрулировании, а также другие нормативные документы, регламентирующие безопасное выполнение работ при воздушном патрулировании.

Курить на стоянках разрешается только в специально отведенных для этой цели местах или на расстоянии не менее 50 м от воздушного судна (ВС).

При заправке ВС горюче-смазочными материалами, производстве других работ нахождение пассажиров на борту, их посадка и загрузка ВС запрещается.

2.2 Требования к технологии выполнения работ, технической оснащённости и комплектации при выполнении работ по техническому диагностированию переходов через автомобильные и железные дороги:

2.2.1 Цель работ

Целью проведения комплексного диагностического обследования технического состояния переходов под автомобильными и железными дорогами является оценка их технического состояния, определение возможности и условий их дальнейшей безопасной эксплуатации.

2.2.2  Содержание и объем работ:

Подрядчик обеспечивает доставку оборудования и персонала обслуживающей бригады к месту проведения работ собственным транспортом, ввоз и вывоз оборудования на базу или на другой участок после проведения работ.

Работы по шурфовке и подготовке поверхности трубопроводов к проведению обследования выполняются силами организации, эксплуатирующей трубопроводы.

Подрядчик выполняет:

- Проведение базового диагностического обследования.

- Обработку и анализ комплекта технической документации по переходам под автомобильными и железными дорогами на линейной части трубопроводов с целью уточнения их конструктивно-технологических параметров и предварительной оценки технического состояния.

- Анализ фактических условий работы переходов трубопроводов под автомобильными и железными дорогами.

- Рекогносцировочное обследование трассы трубопровода.

- Определение действительного положения переходов под автомобильными и железными дорогами и величин перемещения в плане и по глубине.

- Определение толщин стенок труб и напряженного состояния переходов под автомобильными и железными дорогами в различных сечениях.

- Определение состояния изоляционного покрытия и основных характеристик защищенности трубопроводов от коррозии.

- Определение физико-механических характеристик грунтов, окружающих переходы под автомобильными и железными дорогами, величин отрицательной или положительной плавучести труб.

- Определение внешних силовых воздействий на переходы под автомобильными и железными дорогами на участках различных категорий;

- Определение внутреннего давления и температуры стенок труб в контролируемых сечениях.

- Составление схемы, продольного профиля крановых узлов.

- Проведение ВИК.

- Проведение УЗК.

- Определение разности потенциалов «труба-земля».

- Определение удельного электрического сопротивления.

- Оформление Паспортов технического состояния трубопроводов.

- Подготовка выводов о техническом состоянии трубопроводов, рекомендаций по их дальнейшей эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и диагностическим обследованиям.

- Определение видов, объёма и сроков проведения очередного обследования.

- Подготовка предварительного технического отчета с указанием наиболее опасных дефектов/аномалий.

- Оформление Паспорта технического состояния трубопровода.

- Определение видов, объёмов и сроков очередного (периодического) диагностического обследования (при удовлетворительном состоянии переходов под автомобильными и железными дорогами).

- Определение видов, объёмов и сроков проведения расширенных диагностических обследований (при неудовлетворительном техническом состоянии переходов под автомобильными и железными дорогами).

- Предоставление заключительного отчета, сформированного по результатам выполнения диагностического обследования.

2.2.3 Требования к техническому оснащению

2.2.3.1 Общие требования к средствам измерений:

Используемые оборудование и средства измерений должны быть исправны, а параметры работы отвечать техническим условиям на их изготовление и применение. Применяемые средства должны иметь сертификаты в соответствии с действующими положениями.

Техническое обслуживание средств измерения, их подготовка и транспортировка к объектам проведения работ должны осуществляться силами подрядной организации.

2.2.3.2 Общие требования к программному обеспечению и техническому отчету

Обработка, интерпретация и представление результатов обследования должны осуществляться с помощью комплекса информационно-аналитических компьютерных систем и физико-математических методов для выявления, распознавания, оценивания размеров и расположения зарегистрированных особенностей, аномалий, дефектов и т.д.

Результаты обследования представляются в виде технического отчета в соответствии с рекомендациями:

- СТО Газпром 2-2.3-095-2007 «Методические указания по диагностическому обследованию линейной части магистральных газопроводов»;

- СТО Газпром 2-2.3-173-2007 «Инструкция по комплексному обследованию и диагностике магистральных газопроводов, подверженных коррозионному растрескиванию под напряжением»;

- СТО Газпром 2-2.3-253-2009 «Методика оценки технического состояния и целостности газопроводов»;

- СТО Газпром 2-2.3-112-2007 «Методические указания по оценке работоспособности участков магистральных газопроводов с коррозионными дефектами».

Отчет должен содержать цифровые и графические материалы, соответствующие вышеуказанным стандартам, включая:

- Информацию по используемому оборудованию и технологии работ;

- Результаты обследования переходов под автомобильными и железными дорогами и их статистический анализ;

- Анализ оценки опасности дефектов;

- Рекомендации по дальнейшей эксплуатации трубопроводов;

- Приложения (акты, карты, схемы, любые иные технические документы, дающие представление о техническом состоянии трубопровода).

В начале каждого раздела отчета приводятся перечень условных обозначений и необходимые пояснения по представляемым данным.

Отчет предоставляется в бумажном и электронном виде.

При работе с таблицами результатов пользователь должен иметь возможность задать критерии выборки и сортировки данных и переходить к условному изображению на масштабной схеме с учетом пропорционального взаимного расположения элементов трубопровода.

Масштабная схема должна предоставлять пользователю возможность интерактивной работы с объектами, выполненными в виде пропорциональной графической схемы, позволять выбирать объекты для отображения, при этом, объекты на развертке трубы должны отображаться в контексте продольных и поперечных швов.

Должны быть реализованы возможности изменения масштаба отображения объектов, просмотра данных в режиме анимации с разверткой по ходу течения продукта или с разверткой против хода течения продукта, также возможность просмотра информации об объекте в виде всплывающей подсказки.

Для выявленных дефектов определяются:

• Категории опасности  дефектов;

• Уровень безопасного давления;

• Коэффициент безопасности или ремонтный фактор;

• Ресурс трубопровода с дефектами;

• Очередность проведения ремонтных работ в зависимости от опасности дефектов трубопровода;

• Рекомендации по срокам проведения ремонтных работ.

2.2.4 Техника безопасности при проведении работ

Все работники, привлекаемые к диагностированию трубопровода, в соответствии с «Инструкцией по организации безопасного проведения газоопасных работ» проходят внеочередной инструктаж по технике безопасности, знакомятся с целями, задачами, особенностями обследования, а также с действиями и обязанностями персонала при аварийных ситуациях. Все инструктажи оформляются в установленном порядке.

Организация и контроль выполнения работ по подготовке участка трубопровода к диагностированию осуществляется силами организации, эксплуатирующей трубопровод.

Перед началом работ ответственный руководитель Заказчика проводит инструктаж бригады Исполнителя по технике безопасности, уточняет особенности конкретного участка трубопровода (характеристики перекачиваемого продукта, режимы, ремонты и т.д.), знакомит с действующими на данном предприятии и в отрасли документами и инструкциями, знание которых необходимо при выполнении работ по диагностике трубопроводов.

Порядок и организация работ должны соответствовать Положениям типовой «Инструкции по организации безопасного проведения газоопасных работ».

На сотрудников, привлеченных к выполнению работ, оформляется наряд-допуск на производство газоопасных работ.

При проведении обследований все работники, принимающие непосредственное участие в этих работах, должны быть обеспечены спецодеждой и средствами защиты по нормам, действующим в отрасли.

Участнику необходимо предоставить следующие документы и сведения:

- Заверенную печатью предприятия справку об опыте выполнения работ, копии отзывов Заказчиков;

- Заверенную печатью предприятия копию перечня диагностических приборов, используемых в работе.

- Заверенную печатью предприятия копию графика поверки диагностических приборов;

- Копии удостоверений специалистов неразрушающего контроля и специалистов, выполняющих специальные уточненные расчеты, подтверждающие их квалификацию;

- Копии удостоверений специалистов подтверждающих прохождение проверки знаний по промышленной, пожарной и электробезопасности;

- Заверенную печатью предприятия копию перечня НТД, используемой в работе.

Участник должен:

- Оформлять отчетную документацию, передавать технические сведения о результатах работ по формам, предусмотренным действующими федеральными правилами, нормами ОАО «Газпром»;

- Иметь возможность единовременно мобилизовать максимальное количество квалифицированного персонала для проведения значительных объемов работ в сжатые сроки;

- Располагать не менее чем 3-летним опытом выполнения работ, аналогичных по характеру, объему и степени сложности работам/объектам, указанным в настоящей конкурентной закупке;

- Нести ответственность за профессиональные ошибки, допущенные в результате проведения работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

По результатам обследований трубопроводов оформляются отчетные документы (технические отчеты, формуляры, паспорта технического состояния).

Отчетные документы предоставляются:

- в производственные отделы по направлениям деятельности ООО «Газпром центрремонт» в электронном виде (вместе с формами отчетности 22П-Отч);

- в территориальные управления ООО «Газпром центрремонт» в распечатанном и электронном виде;

- в дочернее общество ОАО «Газпром» в распечатанном и электронном виде (с учетом требований настоящего технического задания).

Количество экземпляров отчетных документов согласовывается дополнительно.