Приложение №2 к договору №_______________от___.___._________г.

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель начальника Управления по диагностическому обследованию объектов ЕСГ _____________А.В. Шипилов «____»______________20___г. |
| --- | --- |

Техническое задание

выполнение работ по диагностическому обследованию механического оборудования

Настоящее техническое задание разработано на основе технических заданий по диагностике оборудования, утвержденных С.В. Алимовым - Первым заместителем начальника Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром»:

-«Техническое задание на проведение работ по диагностическому обследованию грузоподъемных механизмов и подкрановых путей»;

утвержденных А.В. Калинкиным – заместителем начальника Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти ОАО «Газпром»:

-«Техническое задание на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности фонтанных арматур и колонных головок»;

Проведение работ по диагностическому обследованию

грузоподъемных механизмов и подкрановых путей.

1. Цель работ

Оценка технического состояния грузоподъемных механизмов, подкрановых путей и конструкций, для определения возможности дальнейшей безопасной эксплуатации с выдачей заключения экспертизы промышленной безопасности.

2. Термины и определения

Диагностическое обследование: совокупность организационно – технических мероприятий, предусмотренных соответствующей нормативной документацией;

Диагностическая организация: юридическое лицо любой правовой формы, выполняющее диагностические обследования на основании законодательства Российской Федерации, нормативной документации, разрешительных документов государственных органов (Росстандарт, Ростехнадзор, и.т.п.)

Заказчик: заказчиком диагностических обследований объектов ОАО «Газпром» является  ООО «Газпром центрремонт» в соответствии с «Регламентом организации диагностического обследования объектов ОАО «Газпром», утвержденного приказом ОАО «Газпром от 18.02.2011 № 30.

Подрядчик (подрядная организация): - организация, выполняющая работы по диагностическому обслуживанию Объектов по договору подряда.

3. Содержание и объемы работ

3.1. Диагностическое обследование грузоподъемных механизмов и подкрановых путей (далее по тексту – диагностическое обследование) должно выполняться в соответствии с требованиями действующей в ОАО «Газпром» нормативной документацией.

3.2. Основными нормативными документами по диагностическому обследованию грузоподъемных механизмов и подкрановых путей:

- ПБ 03-246-96 «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности»,

- РД 10-138-98 «Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин»,

- ПБ 10-382-00 «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

3.3. Нормативные документы, разработанные подрядными организациями, дочерними эксплуатирующими обществами могут применяться для диагностического обследования только после согласования с ООО «Газпром центрремонт».

3.4. На основе действующих нормативных документов, документов согласованных к применению с ООО «Газпром центрремонт» (с Управлением по диагностическому обслуживанию объектов ЕСГ) и настоящего Технического задания Подрядчик обязан разработать и согласовать с дочерним эксплуатирующим обществом «Программу диагностического обследования грузоподъемных механизмов и подкрановых путей».

3.5. Объектами технического диагностирования являются грузоподъемные механизмы отработавшие нормативный срок службы, а так же подкрановые пути и конструкции.

3.6. Диагностическое обследование подъемных сооружений и крановых путей включает следующие этапы выполнения работ:

- анализ технической и эксплуатационной документации, результатов предыдущих обследований;

- индивидуальное составление программы экспертного обследования и согласование с эксплуатирующей организацией;

- разработку схемы подготовки оборудования к проведению НК;

- подготовку оборудования к диагностическому обследованию;

- проведение диагностического обследования с применением методов НК;

- проведение прочностных расчетов;

- разработку рекомендаций по устранению несоответствий, выявленных при проведении диагностического обследования, и контроль за их исполнением;

- определение срока безопасной эксплуатации ГПМ;

- подготовку заключений экспертизы промышленной безопасности в соответствии с ПБ 03-246-98 (с изм. №1 - ПБИ 03-490(246)-02) в установленные сроки и передача их эксплуатирующей организации для регистрации в Ростехнадзоре в соответствии с РД 03-298-99 (с изм. №1 - РДИ 03-530(298)-03).

3.6.1. Проведение диагностического обследования ГПМ должно включать следующую минимальную совокупность работ:

- - визуальный и измерительный контроль;

- - ультразвуковой контроль сварных соединений и толщинометрию;

- - цветную или магнитопорошковую дефектоскопия дефектных зон и сварных швов;

- - определение физико-химических свойств (по твердости) металла (основного, в околошовной зоне, сварного шва).

3.6.2. В связи с указанными выше основными и дополнительными методами контроля, допускается применять другие виды НК, направленные на выявление дополнительных параметров технического состояния. Такими видами являются:

- тепловой (термографический) контроль;

- феррозондовый контроль;

- контроль методом магнитной памяти металла;

- измерение коэрцитивной силы;

- измерения механических напряжений контактными методами (магнитношумовой метод, метод акустоупругости) или тензометрией.

3.6.3. Общие требования при выполнении диагностических работ и ЭПБ:

- оформление первичной документации (отчеты, карты контроля, протоколы), отражающей техническое состояние оборудования;

- все дефекты, подлежащие регистрации, должны быть сфотографированы, измерены и описаны в протоколе (заключении) контроля, а их место указано на схеме технического устройства с привязкой к основным элементам;

- составление и своевременная передача эксплуатирующим подразделениям ведомостей дефектов и несоответствий, выявленных при диагностическом обследовании;

- проверка эксплуатирующих подразделений на предмет устранения замечаний указанных в ведомостях дефектов и несоответствий;

- составление и передача Заказчику, окончательной сводной ведомости дефектов и несоответствий, не устраненных в процессе работ;

- обработка и анализ полученной информации;

- оценка технического состояния и принятие решения о возможности дальнейшей эксплуатации;

- разработка рекомендаций (компенсирующих мероприятий) по безопасной эксплуатации и по контролю (мониторингу) технического состояния обследованного оборудования, выводу его из эксплуатации или ремонту;

- предоставление в электронном виде, на проверку и предварительное согласование проектов отчетов и заключений экспертизы промышленной безопасности;

- устранение замечаний эксплуатирующей организации по отчетной документации;

- передача эксплуатирующей организации подписанных отчетов и заключений экспертизы промышленной безопасности для регистрации в Ростехнадзоре на бумажных и электронных носителях;

- подготовка и передача результатов обследований в ДОАО «Оргэнергогаз», для включения их в базу сбора данных ОАО «Газпром» «Инфотех» на электронных носителях информации.

3.6.4. Экспертиза промышленной безопасности подкрановых путей и ГПМ.

При ЭПБ подкрановых путей и ГПМ необходимо провести следующие работы:

3.6.4.1. Проверка наличия и состояния документации:

- проверка проектно-конструкторской и эксплуатационной документации;

- поэлементное обследование крановых путей;

- отклонение элементов крановых путей от проектного положения в плане и профиле;

- рельсов;

- стыковых и промежуточных соединений;

- элементов, передающих нагрузку от направляющих балок, ферм, колонн, фундаментов на грунтовое основание;

- путевого оборудования;

- элементов заземления крановых путей;

- несущих конструкций электроподвода (троллеи и т.д.)

- проходных галерей и элементов обеспечения безопасности обслуживающего персонала;

3.6.4.2. Проверка организации эксплуатации.

3.6.4.3. Подготовка итоговых документов по результатам обследования, оформление технической документации и выдача заключения.

- акт комплексного обследования крановых путей;

- схема расположения осей. Таблица и графики плано-высотного положения элементов кранового пути;

- техническое заключение о состоянии строительных конструкций воспринимающие и передающие крановые нагрузки;

- акт обследования тупиковых упоров;

- ведомость дефектов;

- оформление паспорта кранового пути;

- оформление паспорта на тупиковые упоры;

- технический отчет.

3.7. Диагностическая организация предоставляет эксплуатирующей организации и Заказчику данные об отклонениях и дефектах, выявленных в результате обследований, по форме приведенной в приложении 1.

3.8. Подрядчик обязан выполнить весь указанный перечень диагностических обследований.

3.9. Указанный состав работ является минимально необходимым для определения технического состояния и не может быть уменьшен.

3.10. По согласованию с эксплуатирующими организациями и ООО «Газпром центрремонт» содержание и объемы работ могут быть уточнены с учетом особенности выполнения работ в различных газотранспортных предприятиях или изменениями в нормативной документации.

4. Требования к подрядной организации

4.1. Работы по техническому диагностированию проводятся специализированными организациями, которые соответствуют требованиям ПБ 03-246-96 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», РД 10-138-98 «Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин». Для выполнения диагностических обследований Подрядчик обязан:

4.1.1. Иметь материально-техническое оснащение, необходимое для проведения указанных работ по диагностическому обследованию грузоподъемных механизмов и подкрановых путей, что должно подтверждаться соответствующими документами.

4.1.2. Применять оборудование, материалы и технологии,  разрешенные к использованию в ОАО «Газпром» в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа  ОАО «Газпром»;

4.1.3. Поверенные средства измерений, которые предполагается использовать для диагностирования, и предъявлять свидетельства о поверке по первому требованию Заказчика, эксплуатирующей организации, надзорных органов ОАО «Газпром» и Российской Федерации.

4.1.4. Использовать нормативную документацию, по проведению диагностического обследования грузоподъемных механизмов и подкрановых путей действующую в ОАО «Газпром». Подрядчик может использовать нормативные документы, собственной разработки, только после согласования с Заказчиком – ООО «Газпром центрремонт».

4.1.5. Применять специальное лицензированное программное обеспечение для выполнения расчетов.

4.1.6. Иметь собственный автотранспорт для доставки специалистов и оборудования на объекты.

4.1.7. Иметь собственную аттестованную лабораторию по неразрушающим методам контроля или заключить договор с  организацией, имеющей в своем составе аттестованную лабораторию.

4.2. Персонал Подрядчика должен быть обучен и аттестован на выполнение диагностических работ. Иметь соответствующие документы, подтверждающие обучение и аттестацию.

4.3. Подрядчик несет ответственность за достоверность представляемых данных по результатам диагностических обследований.

4.4. Подрядная организация должна иметь свидетельство СРО о допуске к проведению экспертизы промышленной безопасности оборудования на опасных производственных объектах.

5.	Техника безопасности при проведении работ

5.1. При проведении работ Подрядчик обязан:

- обеспечить организацию прибытия персонала при наличии письменного распоряжения на проведение работ;

- обеспечить прохождение всех видов инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности и выполнение мероприятий по безопасной организации работ;

- получить «Акт-допуск сторонних организаций для производства работ на территории объектов» в эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» и обеспечить выполнение и соблюдение его требований;

- производить работы только при наличии письменного разрешения на работу в охранной зоне магистральных газопроводов;

- при выполнении работ на объектах эксплуатирующей организации ОАО «Газпром» руководствоваться правилами безопасности, утвержденными федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (в соответствии с номенклатурой опасных производственных объектов);

- выполнять требования инструкций охране труда и технике безопасности эксплуатирующей организации;

- при выполнении работ пользоваться средствами индивидуальной защиты и спецодеждой;

- обеспечить проведение работ только в дневное время;

- немедленно прекратить работы:

- при появлении признаков отравления, ухудшения собственного самочувствия или обнаружения недомогания участников работ;

- при указании представителя работников эксплуатирующей организации, в других случаях, предусмотренных инструкцией или нарядом-допуском эксплуатирующей организации.

5.2. Требования промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды при выполнении работ по диагностическому обследованию грузоподъемных механизмов и подкрановых путей, устанавливаются в соответствии с нормативно-технической документацией.

6. Нормативная документация

Работы по диагностическому обследованию грузоподъемных механизмов и подкрановых путей выполняются в соответствии с:

- ПБ 03-246-96 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»,

- РД 10-138-98 «Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин»,

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

- РД 03-484-02 «Положение о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах». Руководящий документ Ростехнадзора;

- СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром»»;

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- ПБ 08-624-03 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

Проведение работ по диагностическому обследованию

фонтанных арматур и колонных головок.

1. Цель работ

Экспертиза промышленной безопасности фонтанных арматур и колонных головок проводится с целью оценки их технического состояния и определения возможности дальнейшей безопасной эксплуатации.

2. Термины и определения

Диагностическая организация – юридическое лицо любой правовой формы, выполняющее диагностические обследования на основании законодательства Российской Федерации, нормативной документации, разрешительных документов государственных органов (Росстандарт, Ростехнадзор, и.т.п.).

Заказчик – заказчиком диагностических обследований объектов ОАО «Газпром» (далее – Объекты) является ООО «Газпром центрремонт» в соответствии с «Регламентом организации диагностического обследования объектов ОАО «Газпром», утвержденным приказом ОАО «Газпром» от 18.02.2011 № 30.

Оборудование устья скважин – оборудование для обвязки обсадных колонн, состоящее из отдельных сборочных единиц – одной или нескольких колонных головок.

Подрядчик (подрядная организация) – организация, выполняющая работы по диагностическому обследованию Объектов по договору подряда.

Показатели надежности фонтанной арматуры – срок службы до наступления предельного состояния (остаточный ресурс), количество рабочих циклов “закрытия – открытия” задвижек запорной арматуры и периодических проверок рабочим давлением.

Прогнозирование технического состояния – определение технического состояния объекта с заданной вероятностью на предстоящий срок эксплуатации.

Работоспособность – способность объекта при реальных определяющих параметрах выполнять заданные технической документацией функции.

Техническое диагностирование – процесс определения технического состояния объекта.

Условия эксплуатации – совокупность факторов, действующих на объект при эксплуатации.

Фонтанная арматура – блок, включающий фонтанную елку и трубную головку в комплекте с задвижками, фитингами и дросселями, устанавливаемый на верхний фланец колонной головки и предназначенный для контроля и управления работой скважины.

Функциональный контроль – работы по проверке работоспособности задвижек фонтанной арматуры и колонной головки.

Сокращения:

АЭ – акустическая эмиссия (акустико-эмиссионный);

АЭК – акустико-эмиссионный контроль;

ВД – вибродиагностика;

ВИК – визуальный и измерительный контроль;

ВТ – вихретоковый контроль;

КГ – колонная головка;

МК – магнитный контроль;

НК – неразрушающий контроль;

ОПО – опасный производственный объект;

ПВК – контроль проникающими веществами (капиллярный);

РК – радиографический контроль;

СИЗ – средства индивидуальной защиты;

ТД – техническое диагностирование;

УЗК – ультразвуковой контроль;

УЗТ – ультразвуковая толщинометрия;

ФА – фонтанная арматура;

ЭПБ – экспертиза промышленной безопасности;

3. Содержание и объемы работ

3.1. Экспертиза промышленной безопасности ФА и КГ выполняется по истечении паспортного срока службы* или расчетного срока безопасной эксплуатации по результатам предшествующей ЭПБ, в случае утери паспорта на техническое устройство, после аварии или обнаружения повреждений, в целях выявления причин и механизмов их возникновения и развития.

_________________________

* Примечание: При отсутствии в паспорте на техническое устройство записи о сроке службы проведение ЭПБ рекомендовано по истечении 20-летнего периода эксплуатации.

  - При проведении работ по ЭПБ ФА и КГ подрядная организация должна руководствоваться требованиями ФЗ №116-ФЗ, ПБ 03-246-98 (с изменением №1 ПБИ 03-490(246)-02), СТО Газпром 2-2.3-139-2007, правил, методик, инструкций, иных нормативных и руководящих документов, определяющих порядок и условия безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на ОПО.

  - При проведении работ по ЭПБ ФА и КГ необходимо:

- разработать и согласовать с эксплуатирующей организацией программу работ по ТД и ЭПБ фонтанных арматур и колонных головок;

- проверить наличие в эксплуатирующей организации необходимой технической и эксплуатационной документации на диагностируемое оборудование;

- провести анализ результатов обследований, если таковые проводились ранее;

- разработать карты инструментального контроля, включая схемы местоположения и размеров участков поверхности металла, с указанием требований к качеству подготовки поверхности;

- в соответствии с требованиями п.6.1.3 СТО Газпром 2-2.3-139-2007 работы по подготовке ФА и КГ к проведению ТД обязана выполнить эксплуатирующая организация, обеспечив доступ ко всем контролируемым элементам (освобождение от грунта корпуса КГ и ее обвязки, обустройство обслуживающими площадками, зачистку поверхности металла и др.);

- выполнить диагностическое обследование ФА и КГ с применением методов НК и проведением необходимых расчетов:

- визуальный и измерительный контроль (контроль герметичности, состояния антикоррозионного покрытия, состояния шпилек фланцевых соединений, проверка комплектности, взаиморасположения и геометрических размеров основных деталей фонтанной арматуры и т.д.).

- функциональную диагностику, которая предполагает проверку работоспособности задвижек ФА и КГ (проверка управляемости, плавности хода шпинделя, величины крутящего момента, работы нагнетательных клапанов, масленок, герметичности сальниковых уплотнений и т.д.);

- ПВК или магнитопорошковую дефектоскопию зон основного металла, сварных швов и околошовных зон.

- УЗК и УЗТ деталей и элементов ФА и КГ.

- определение физико-химических свойств (по твердости) основного металла, околошовной зоны, зоны сварного шва.

- поверочные расчеты на прочность.

- определение срока безопасной эксплуатации ФА и КГ.

  - По результатам проведенных работ экспертной организации необходимо подготовить заключения ЭПБ в соответствии с ПБ 03-246-98 (с Изм. №1 - ПБИ 03-490(246)-02) и передать их эксплуатирующей организации для регистрации в Ростехнадзоре в соответствии с РД 03-298-99 (с Изм. №1-РДИ 03-530(298)-03).

  - Руководитель экспертной группы, по согласованию с Заказчиком, может назначить дополнительные виды и методы обследования (работы).

  - Дополнительные виды работ:

- лабораторные исследования металла;

- измерение параметров напряженно-деформированного состояния (в т.ч., геодезический контроль для определения фактического положения фонтанной арматуры в пространстве) для расчетного определения нагрузок;

- АЭК (может проводиться при  пневматических или гидравлических испытаниях ФА и КГ).

  - Допускается применять другие виды НК, направленные на выявление дополнительных параметров технического состояния:

- тепловой (термографический) контроль;

- феррозондовый контроль;

- контроль методом магнитной памяти металла;

- измерение коэрцитивной силы;

- измерение механических напряжений контактными методами (магнитношумовой метод, метод акустоупругости) или тензометрией.

  - Общие требования при выполнении диагностических работ и ЭПБ:

- процедуры по диагностическому обследованию ФА и КГ должны быть отражены в техническом задании;

- в случае отсутствия паспортов на ФА и КГ экспертная и эксплуатирующая организации согласовывают проведение работ по их восстановлению;

- выявленные дефекты должны быть описаны в заключениях по видам контроля, а их местоположение обозначено на схеме ФА и КГ;

- составляется перечень дефектов и несоответствий, выявленных при диагностическом обследовании;

- экспертная организация проводит подготовку рекомендаций по устранению дефектов и несоответствий, графика работ по их выполнению и согласовывает их с эксплуатирующей организацией;

- эксплуатирующая организация в согласованные сроки выполняет работы по устранению замечаний;

- экспертная организация осуществляет контроль исполнения рекомендаций и составляет сводную ведомость дефектов и несоответствий, которые не удалось устранить;

- проводится оценка технического состояния ФА и КГ, разработка рекомендаций (компенсирующих мероприятий) по безопасной эксплуатации, по мониторингу технического состояния, принятие решения о сохранении или ограничении режимов эксплуатации, выводу из эксплуатации и необходимости ремонта;

- экспертная организация предоставляет эксплуатирующей организации на согласование проекты заключений ЭПБ для последующей регистрации в Ростехнадзоре;

- экспертная организация передает результаты обследований в ОАО «Оргэнергогаз», для сопровождения существующих локальных баз, установленных на удаленных терминалах газодобывающих предприятий.

  - Нормативное обеспечение работ по ЭПБ ФА и КГ приведено в разделе 6 данного документа.

  - По согласованию с эксплуатирующей организацией и ООО «Газпром центрремонт» содержание и объемы работ могут быть уточнены с учетом особенностей выполнения работ на различных объектах или изменениями в нормативной документации.

- Технические требования к подрядной организации.

  - Работы по ЭПБ ФА и КГ выполняются специализированными организациями, которые осуществляют свою деятельность на основании разрешений (лицензий), аккредитаций и сертификатов, среди которых:

- свидетельство об аккредитации специализированной организации, выданное в соответствии с «Порядком прохождения организациями оценки готовности организаций (аккредитации) на выполнение отельных видов работ/услуг на объектах ОАО «Газпром»;

- лицензии Ростехнадзора на осуществление видов деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с «Законом о лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001 №128-ФЗ,

- свидетельство об аттестации и аккредитации лаборатории НК;

- свидетельство об аккредитации экспертной организации в соответствии с ISO/IEC 17020:1998 «Общие критерии работы различных типов контролирующих органов», СДА-11 «Требования к экспертным организациям»;

- сертификаты соответствия системы менеджмента качества требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9000-2001 (ISO 9001), СТО Газпром 9001, системы экологического менеджмента ГОСТ Р ИСО 141001.

  - Требования к оснащённости подрядной организации приборами и оборудованием.

    - Оснащённость подрядной организации должна обеспечивать возможность выполнения полного объёма работ по ЭПБ ФА и КГ.

    - Подрядная организация должна иметь:

- автотранспорт для доставки персонала и диагностического оборудования на объекты контроля;

- передвижные лаборатории;

- исправные диагностические приборы, позволяющие проводить:  ВИК, УЗТ, твердометрию, ПВК, МК, ВТ, УЗК, РК, АЭК, ВД, геодезические измерения,  измерения напряжений.

    - Подрядная организация должна представить на используемую диагностическую аппаратуру: паспорта завода-изготовителя, сертификаты Росстандарта, разрешения на применение, свидетельства о поверке (калибровке).

    - Подрядная организация должна иметь специальное лицензионное программное обеспечение для выполнения уточненных расчетов на прочность.

  - Требования к персоналу подрядной организации.

    - Наличие специалистов НК, аттестованных на II уровень и выше.

    - Наличие экспертов в соответствующей области аттестации.

    - Наличие специалистов, аттестованных на выполнение расчетов на прочность и расчетов остаточного ресурса технологического оборудования.

    - Наличие  специалистов по металловедению.

    - Все специалисты обязаны пройти проверку знаний правил, норм и инструкций в области пожарной, промышленной и электробезопасности и охраны труда в соответствии с «Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденным 29.01.2007.

    - Наличие у персонала подрядного предприятия необходимых инструментов, приспособлений, сертифицированной спецодежды и СИЗ.

- Техника безопасности при проведении работ

  - При проведении технического диагностирования и ЭПБ ФА и КГ должны соблюдаться требования ПБ 08-624-03, ПБ 03-517-02, ВРД 39-1.14-021-2001.

  - Эксплуатирующая организация обеспечивает все условия для безопасного ведения работ.

  - Организация работ, контроль выполнения требований безопасности и производственной санитарии возлагаются на инженерно-технических работников эксплуатирующей организации в соответствии с должностными инструкциями.

  - К работам допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие обучение и инструктаж по безопасному ведению работ.

  - На все виды работ должен оформляться наряд-допуск.

  - Работы проводятся только в присутствии представителя эксплуатирующей организации.

  - Работы по проверке работоспособности задвижек ФА и КГ (функциональный контроль) проводятся персоналом эксплуатирующей организации в присутствии представителя экспертной организации.

  - Не допускается проводить работы по устранению дефектов и работ, связанных с нарушением целостности объекта при наличии давления.

  - На скважине должен быть комплект первичных средств пожаротушения, перечень которых устанавливается правилами пожарной безопасности ППБ 01.03, ВППБ 01.04.98.

  - При работах на скважине следует применять искробезопасный инструмент. Курить, применять открытый огонь в пределах охранной зоны (50 м) запрещается.

  - В случае возникновения условий, угрожающих жизни и здоровью людей, выполнение работ должно быть приостановлено до принятия мер по устранению опасности.

- Нормативное обеспечение работ

Работы по ЭПБ ФА и КГ выполняются в соответствии с:

- ФЗ №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- «Положение по диагностическому обслуживанию оборудования и трубопроводов объектов добычи газа ОАО «Газпром» Введены распоряжением ОАО «Газпром» от 05.11.2003 г. №264;

- «Порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств оборудования и сооружений на опасных производственных объектах». Утвержден Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2009 г. № 195 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 28.09.09 г. №14894);

- ГОСТ Р 51365-99 (ИСО 10423-94) «Оборудование нефтепромысловое добычное устьевое. Общие технические требования»;

- ГОСТ 12.2.132-93 ССБТ. «Оборудование нефтепромысловое добычное устьевое. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 28919-91 «Фланцевые соединения устьевого оборудования. Типы, основные параметры и размеры»;

- ГОСТ 28996-91 «Оборудование нефтепромысловое устьевое. Термины и определения»;

- ГОСТ 13846-89 (СТ СЭВ 4354-83) «Арматура фонтанная и нагнетательная. Типовые схемы, основные параметры и технические требования к конструкции»;

- ГОСТ 30768-2001 «Оборудование устьевое нефтепромысловое добычное. Методы испытания»;

- ГОСТ 20911-89 «Техническая диагностика. Термины и определения»;

- ГОСТ 21105-87 «Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод»;

- ГОСТ 22761-77 «Металлы и сплавы. Метод измерения твёрдости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия»;

- ГОСТ 9031-75 «Меры твердости образцовые. Технические условия».

- ГОСТ 14782–86 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы  ультразвуковые»;

- ГОСТ 18442–80 «Контроль неразрушающий. Капиллярные методы.  Общие требования»;

- ОСТ 26-2043-91 «Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых соединений. Технические требования»;

- СТО Газпром 2-2.3-139-2007 «Проведение экспертизы промышленной безопасности и технического диагностирования фонтанных арматур и оборудования устья скважин ПХГ»;

- СТО Газпром 2-3.3-044-2005 «Компоновки подземного и устьевого оборудования газовых и газоконденсатных скважин месторождений полуострова Ямал»;

- Р Газпром 2-3.3-258-2008 «Компоновки устьевого и внутрискважинного оборудования многозабойных газовых скважин Бованенковского НГКМ»;

- «Методика диагностирования технического состояния фонтанных арматур скважин, подверженных воздействию сероводородсодержащих сред на объектах газодобывающих предприятий ОАО «Газпром». Согласовано Госгортехнадзором России 20.10.2000;

- «Регламент аттестации фонтанных арматур и колонных головок, отслуживших паспортный срок эксплуатации на скважинах подземных хранилищ газа» Согласовано Госгортехнадзором России 22.11.1999;

- «Методика оценки работоспособности фонтанной арматуры на период разработки месторождений природного газа на месторождениях Крайнего Севера». Согласовано Госгортехнадзором России 28.01.1999;

- «Методика диагностирования устьевой, фонтанной и нагнетательной арматуры, отработавшей нормативный срок службы». Согласована Начальником Управления по надзору в нефтяной и газовой промышленности Госгортехнадзора РФ письмом №10-13/1002 от 29.12.2000;

- «Временная программа экспертного технического диагностирования фонтанных арматур (ФА) скважин с целью определения остаточного ресурса и возможности дальнейшей эксплуатации». Согласована Новоуренгойским отделом ГГТН РФ письмо от 21.05.2001г;

- «Рекомендации по использованию фонтанной арматуры типа 6 1/8”×4 1/16” и 4 1/16”×4 1/16” давлением на 21 и 35 МПа румынского производства при температурах окружающего воздуха до – 60С»;

- ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»;

- ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением». Утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 11 июня 2003 г. № 91;

- ПБ 08-624-03 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности». Утв. пост. Госгортехнадзора России 05.06.2003 № 56;

- ПБ 03-246-98 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» (с изменением №1 ПБИ 03-490(246)-02);

- РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»;

- РД 03-260-99 «Методические рекомендации по идентификации опасных производственных объектов». Утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 25 января 1999 г. № 10;

- РД 03-294-99 «Об утверждении требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и к ведению этого реестра»;

- РД 03-298-99 «Положение о порядке утверждения заключений экспертизы промышленной безопасности» (с изм. №1 РДИ 03-530 (298)-03);

- РД 03-421-01 «Методические указания по проведению диагностирования технического состояния и определению остаточного срока службы сосудов и аппаратов»;

- СТП 05780913.28.2–2007 «Система управления эксплуатацией. Восстановление основных фондов. Общие требования к организации и выполнению»;

- ВРД 39-1.14-021-2001 «Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в Открытом акционерном обществе ОАО «Газпром»;

- ВППБ 01.04.98«Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций газовой промышленности».

Начальник отдела по диагностике

оборудования компрессорных станций                                             А.В. Борщевский