Приложение №2 к договору №_______________от___.___._________г.

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель начальника Управления по диагностическому обследованию объектов ЕСГ _____________А.В. Шипилов «____»______________20___г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение работ по диагностическому обследованию

сооружений газопромысловых объектов

Настоящее техническое задание разработано на основе типового «Технического задания на выполнение работ по диагностическому обследованию фонтанных арматур и колонных головок»,                         утвержденного А.В. Калинкиным – заместителем начальника Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти ОАО «Газпром».

- Цель работ

Выполнение работ по диагностическому обследованию фонтанной арматуры, колонных головок и трубопроводов обвязки скважин с тройниками и отводами предусматривает проведение экспертизы промышленной безопасности и технического диагностирования оборудования с целью оценки его технического состояния и определения возможности дальнейшей безопасной эксплуатации.

- Термины и определения

Диагностическое обследование: совокупность организационно-технических мероприятий, предусмотренных соответствующей нормативной документацией.

Диагностическая организация: юридическое лицо любой правовой формы, выполняющее диагностические обследования на основании законодательства Российской Федерации, нормативной документации, разрешительных документов государственных органов (Росстандарт, Ростехнадзор, и.т.п.).

Заказчик: заказчиком диагностических обследований объектов ОАО «Газпром» является ООО «Газпром центрремонт» в соответствии с «Регламентом организации диагностического обследования объектов ОАО «Газпром», утвержденного приказом ОАО «Газпром» от 18.02.2011 № 30.

Подрядчик (подрядная организация): организация, выполняющая работы по диагностическому обследованию объектов ОАО «Газпром» по договору подряда.

Сокращения:

ВД – вибродиагностика;

ВИК – визуальный и измерительный контроль;

ВТ – вихретоковый контроль;

КГ – колонная головка;

МК – магнитный контроль;

НК – неразрушающий контроль;

ОПО – опасный производственный объект;

ОУС – обвязка устья скважины;

ПВК – контроль проникающими веществами (капиллярный);

РК – радиографический контроль;

СИЗ – средства индивидуальной защиты;

ТД – техническое диагностирование;

УЗК – ультразвуковой контроль;

УЗТ – ультразвуковая толщинометрия;

ФА – фонтанная арматура;

ЭПБ – экспертиза промышленной безопасности.

Техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности ФА и КГ

- Содержание и объемы работ

Техническое диагностирование ФА и КГ

  - При проведении работ по техническому диагностированию ФА и КГ необходимо:

- разработать и согласовать с эксплуатирующей организацией программу работ по ТД фонтанных арматур и колонных головок;

- проверить наличие в эксплуатирующей организации необходимой технической и эксплуатационной документации на диагностируемое оборудование;

- провести анализ результатов обследований, если таковые проводились ранее;

- разработать карты инструментального контроля, включая схемы местоположения и размеров участков поверхности металла, с указанием требований к качеству подготовки поверхности;

- в соответствии с требованиями п.6.1.3 СТО Газпром 2-2.3-139-2007 работы по подготовке ФА и КГ к проведению ТД обязана выполнить эксплуатирующая организация, обеспечив доступ ко всем контролируемым элементам (освобождение от грунта корпуса КГ и ее обвязки, обустройство обслуживающими площадками, зачистку поверхности металла и др.);

- выполнить диагностическое обследование ФА и КГ с применением методов НК и проведением необходимых расчетов:

- визуальный и измерительный контроль (контроль герметичности, состояния антикоррозионного покрытия, состояния шпилек фланцевых соединений, проверка комплектности, взаиморасположения и геометрических размеров основных деталей фонтанной арматуры и т.д.).

- функциональную диагностику, которая предполагает проверку работоспособности задвижек ФА и КГ (проверка управляемости, плавности хода шпинделя, величины крутящего момента, работы нагнетательных клапанов, масленок, герметичности сальниковых уплотнений и т.д.);

- ПВК или магнитопорошковую дефектоскопию зон основного металла, сварных швов и околошовных зон.

- УЗК и УЗТ деталей и элементов ФА и КГ.

- определение физико-химических свойств (по твердости) основного металла, околошовной зоны, зоны сварного шва.

- поверочные расчеты на прочность.

- определение срока безопасной эксплуатации ФА и КГ.

  - Руководитель диагностической группы, по согласованию с Заказчиком, может назначить дополнительные виды и методы обследования (работы).

  - Дополнительные виды работ:

- лабораторные исследования металла;

- измерение параметров напряженно-деформированного состояния (в т.ч., геодезический контроль для определения фактического положения фонтанной арматуры в пространстве) для расчетного определения нагрузок.

  - Допускается применять другие виды НК, направленные на выявление дополнительных параметров технического состояния:

- тепловой (термографический) контроль;

- феррозондовый контроль;

- контроль методом магнитной памяти металла;

- измерение коэрцитивной силы;

- измерение механических напряжений контактными методами (магнитошумовой метод) или тензометрией.

  - Общие требования при выполнении диагностических работ:

- процедуры по диагностическому обследованию ФА и КГ должны быть отражены в техническом задании;

- в случае отсутствия паспортов на ФА и КГ диагностическая и эксплуатирующая организации согласовывают проведение работ по их восстановлению;

- выявленные дефекты должны быть описаны в заключениях по видам контроля, а их местоположение обозначено на схеме ФА и КГ;

- составляется перечень дефектов и несоответствий, выявленных при диагностическом обследовании;

- диагностическая организация проводит подготовку рекомендаций по устранению дефектов и несоответствий, графика работ по их выполнению и согласовывает их с эксплуатирующей организацией;

- эксплуатирующая организация в согласованные сроки выполняет работы по устранению замечаний;

- диагностическая организация осуществляет контроль исполнения рекомендаций и составляет сводную ведомость дефектов и несоответствий, которые не удалось устранить;

- проводится оценка технического состояния ФА и КГ, разработка рекомендаций (компенсирующих мероприятий) по безопасной эксплуатации, по мониторингу технического состояния, принятие решения о сохранении или ограничении режимов эксплуатации, выводу из эксплуатации и необходимости ремонта;

- диагностическая организация передает результаты обследований в ОАО «Оргэнергогаз», для сопровождения существующих локальных баз, установленных на удаленных терминалах газодобывающих предприятий.

  - По согласованию с эксплуатирующей организацией и ООО «Газпром центрремонт» содержание и объемы работ могут быть уточнены с учетом особенностей выполнения работ на различных объектах или изменениями в нормативной документации.

Экспертиза промышленной безопасности ФА и КГ

  - Экспертиза промышленной безопасности ФА и КГ выполняется по истечении паспортного срока службы* или расчетного срока безопасной эксплуатации по результатам предшествующей ЭПБ, в случае утери паспорта на техническое устройство, после аварии или обнаружения повреждений, в целях выявления причин и механизмов их возникновения и развития.

* Примечание: При отсутствии в паспорте на техническое устройство записи о сроке службы проведение ЭПБ рекомендовано по истечении 20-летнего периода эксплуатации.

  - При проведении работ по ЭПБ ФА и КГ подрядная организация должна руководствоваться требованиями ФЗ №116-ФЗ, ПБ 03-246-98 (с изменением №1 ПБИ 03-490(246)-02), СТО Газпром 2-2.3-139-2007, правил, методик, инструкций, иных нормативных и руководящих документов, определяющих порядок и условия безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на ОПО.

  - При проведении работ по ЭПБ ФА и КГ необходимо :

- разработать и согласовать с эксплуатирующей организацией программу работ по ТД и ЭПБ фонтанных арматур и колонных головок;

- проверить наличие в эксплуатирующей организации необходимой технической и эксплуатационной документации на диагностируемое оборудование;

- провести анализ результатов обследований, если таковые проводились ранее;

- разработать карты инструментального контроля, включая схемы местоположения и размеров участков поверхности металла, с указанием требований к качеству подготовки поверхности;

- в соответствии с требованиями п.6.1.3 СТО Газпром 2-2.3-139-2007 работы по подготовке ФА и КГ к проведению ТД обязана выполнить эксплуатирующая организация, обеспечив доступ ко всем контролируемым элементам (освобождение от грунта корпуса КГ и ее обвязки, обустройство обслуживающими площадками, зачистку поверхности металла и др.);

- выполнить диагностическое обследование ФА и КГ с применением методов НК и проведением необходимых расчетов:

- визуальный и измерительный контроль (контроль герметичности, состояния антикоррозионного покрытия, состояния шпилек фланцевых соединений, проверка комплектности, взаиморасположения и геометрических размеров основных деталей фонтанной арматуры и т.д.).

- функциональную диагностику, которая предполагает проверку работоспособности задвижек ФА и КГ (проверка управляемости, плавности хода шпинделя, величины крутящего момента, работы нагнетательных клапанов, масленок, герметичности сальниковых уплотнений и т.д.);

- ПВК или магнитопорошковую дефектоскопию зон основного металла, сварных швов и околошовных зон.

- УЗК и УЗТ деталей и элементов ФА и КГ.

- определение физико-химических свойств (по твердости) основного металла, околошовной зоны, зоны сварного шва.

- поверочные расчеты на прочность.

- определение срока безопасной эксплуатации ФА и КГ.

  - По результатам проведенных работ экспертной организации необходимо подготовить заключения ЭПБ в соответствии с ПБ 03-246-98 (с Изм. №1 - ПБИ 03-490(246)-02) и передать их эксплуатирующей организации для регистрации в Ростехнадзоре в соответствии с РД 03-298-99 (с Изм. №1-РДИ 03-530(298)-03).

  - Руководитель экспертной группы, по согласованию с Заказчиком, может назначить дополнительные виды и методы обследования (работы).

  - Дополнительные виды работ:

- лабораторные исследования металла;

- измерение параметров напряженно-деформированного состояния (в т.ч., геодезический контроль для определения фактического положения фонтанной арматуры в пространстве) для расчетного определения нагрузок;

  - Допускается применять другие виды НК, направленные на выявление дополнительных параметров технического состояния:

- тепловой (термографический) контроль;

- феррозондовый контроль;

- контроль методом магнитной памяти металла;

- измерение коэрцитивной силы;

  - Общие требования при выполнении диагностических работ и ЭПБ:

- процедуры по диагностическому обследованию ФА и КГ должны быть отражены в техническом задании;

- в случае отсутствия паспортов на ФА и КГ экспертная и эксплуатирующая организации согласовывают проведение работ по их восстановлению;

- выявленные дефекты должны быть описаны в заключениях по видам контроля, а их местоположение обозначено на схеме ФА и КГ;

- составляется перечень дефектов и несоответствий, выявленных при диагностическом обследовании;

- экспертная организация проводит подготовку рекомендаций по устранению дефектов и несоответствий, графика работ по их выполнению и согласовывает их с эксплуатирующей организацией;

- эксплуатирующая организация в согласованные сроки выполняет работы по устранению замечаний;

- экспертная организация осуществляет контроль исполнения рекомендаций и составляет сводную ведомость дефектов и несоответствий, которые не удалось устранить;

- проводится оценка технического состояния ФА и КГ, разработка рекомендаций (компенсирующих мероприятий) по безопасной эксплуатации, по мониторингу технического состояния, принятие решения о сохранении или ограничении режимов эксплуатации, выводу из эксплуатации и необходимости ремонта;

- экспертная организация предоставляет эксплуатирующей организации на согласование проекты заключений ЭПБ для последующей регистрации в Ростехнадзоре;

- экспертная организация передает результаты обследований в ОАО «Оргэнергогаз», для сопровождения существующих локальных баз, установленных на удаленных терминалах газодобывающих предприятий.

  - Нормативное обеспечение работ по техническому диагностированию ЭПБ ФА и КГ приведено в разделе 6 данного документа.

- Технические требования к подрядной организации.

  - Работы по техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности ФА и КГ выполняются специализированными организациями, которые осуществляют свою деятельность на основании разрешений (лицензий), аккредитаций и сертификатов, среди которых:

- свидетельство об аккредитации специализированной организации, выданное в соответствии с «Порядком прохождения организациями оценки готовности организаций (аккредитации) на выполнение отельных видов работ/услуг на объектах ОАО «Газпром»;

- лицензии Ростехнадзора на осуществление видов деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с «Законом о лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001 №128-ФЗ,

- свидетельство об аттестации и аккредитации лаборатории НК;

- свидетельство об аккредитации экспертной организации в соответствии с ISO/IEC 17020:1998 «Общие критерии работы различных типов контролирующих органов», СДА-11 «Требования к экспертным организациям»;

- сертификаты соответствия системы менеджмента качества требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9000-2001 (ISO 9001), СТО Газпром 9001, системы экологического менеджмента ГОСТ Р ИСО 141001.

  - Требования к оснащённости подрядной организации приборами и оборудованием.

    - Оснащённость подрядной организации должна обеспечивать возможность выполнения полного объёма работ по ЭПБ ФА и КГ.

    - Подрядная организация должна иметь:

- автотранспорт для доставки персонала и диагностического оборудования на объекты контроля;

- передвижные лаборатории;

- исправные диагностические приборы, позволяющие проводить:  ВИК, УЗТ, твердометрию, ПВК, МК, ВТ, УЗК, РК,  ВД, геодезические измерения,  измерения напряжений.

    - Подрядная организация должна представить на используемую диагностическую аппаратуру: паспорта завода-изготовителя, сертификаты Росстандарта, разрешения на применение, свидетельства о поверке (калибровке).

    - Подрядная организация должна иметь специальное лицензионное программное обеспечение для выполнения уточненных расчетов на прочность.

  - Требования к персоналу подрядной организации.

    - Наличие специалистов НК, аттестованных на II уровень и выше.

    - Наличие экспертов в соответствующей области аттестации.

    - Наличие специалистов, аттестованных на выполнение расчетов на прочность и расчетов остаточного ресурса технологического оборудования.

    - Наличие  специалистов по металловедению.

    - Все специалисты обязаны пройти проверку знаний правил, норм и инструкций в области пожарной, промышленной и электробезопасности и охраны труда в соответствии с «Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденным 29.01.2007.

    - Наличие у персонала подрядного предприятия необходимых инструментов, приспособлений, сертифицированной спецодежды и СИЗ.

- Техника безопасности при проведении работ

  - При проведении технического диагностирования и ЭПБ ФА и КГ должны соблюдаться требования ПБ 08-624-03, ПБ 03-517-02, ВРД 39-1.14-021-2001.

  - Эксплуатирующая организация обеспечивает все условия для безопасного ведения работ.

  - Организация работ, контроль выполнения требований безопасности и производственной санитарии возлагаются на инженерно-технических работников эксплуатирующей организации в соответствии с должностными инструкциями.

  - К работам допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие обучение и инструктаж по безопасному ведению работ.

  - На все виды работ должен оформляться наряд-допуск.

  - Работы проводятся только в присутствии представителя эксплуатирующей организации.

  - Работы по проверке работоспособности задвижек ФА и КГ (функциональный контроль) проводятся персоналом эксплуатирующей организации в присутствии представителя экспертной организации.

  - Не допускается проводить работы по устранению дефектов и работ, связанных с нарушением целостности объекта при наличии давления.

  - На скважине должен быть комплект первичных средств пожаротушения, перечень которых устанавливается правилами пожарной безопасности ППБ 01.03, ВППБ 01.04.98.

  - При работах на скважине следует применять искробезопасный инструмент. Курить, применять открытый огонь в пределах охранной зоны (50 м) запрещается.

  - В случае возникновения условий, угрожающих жизни и здоровью людей, выполнение работ должно быть приостановлено до принятия мер по устранению опасности.

- Нормативное обеспечение работ

Работы по ЭПБ ФА и КГ выполняются в соответствии с:

- ФЗ №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- «Положение по диагностическому обслуживанию оборудования и трубопроводов объектов добычи газа ОАО «Газпром» Введены распоряжением ОАО «Газпром» от 05.11.2003 г. №264;

- «Порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств оборудования и сооружений на опасных производственных объектах». Утвержден Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2009 г. № 195 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 28.09.09 г. №14894);

- ГОСТ Р 51365-99 (ИСО 10423-94) «Оборудование нефтепромысловое добычное устьевое. Общие технические требования»;

- ГОСТ 12.2.132-93 ССБТ. «Оборудование нефтепромысловое добычное устьевое. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 28919-91 «Фланцевые соединения устьевого оборудования. Типы, основные параметры и размеры»;

- ГОСТ 28996-91 «Оборудование нефтепромысловое устьевое. Термины и определения»;

- ГОСТ 13846-89 (СТ СЭВ 4354-83) «Арматура фонтанная и нагнетательная. Типовые схемы, основные параметры и технические требования к конструкции»;

- ГОСТ 30768-2001 «Оборудование устьевое нефтепромысловое добычное. Методы испытания»;

- ГОСТ 20911-89 «Техническая диагностика. Термины и определения»;

- ГОСТ 21105-87 «Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод»;

- ГОСТ 22761-77 «Металлы и сплавы. Метод измерения твёрдости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия»;

- ГОСТ 9031-75 «Меры твердости образцовые. Технические условия».

- ГОСТ 14782–86 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы  ультразвуковые»;

- ГОСТ 18442–80 «Контроль неразрушающий. Капиллярные методы.  Общие требования»;

- ОСТ 26-2043-91 «Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых соединений. Технические требования»;

- СТО Газпром 2-2.3-139-2007 «Проведение экспертизы промышленной безопасности и технического диагностирования фонтанных арматур и оборудования устья скважин ПХГ»;

- СТО Газпром 2-3.3-044-2005 «Компоновки подземного и устьевого оборудования газовых и газоконденсатных скважин месторождений полуострова Ямал»;

- Р Газпром 2-3.3-258-2008 «Компоновки устьевого и внутрискважинного оборудования многозабойных газовых скважин Бованенковского НГКМ»;

- «Регламент аттестации фонтанных арматур и колонных головок, отслуживших паспортный срок эксплуатации на скважинах подземных хранилищ газа» Согласовано Госгортехнадзором России 22.11.1999;

- «Методика оценки работоспособности фонтанной арматуры на период разработки месторождений природного газа на месторождениях Крайнего Севера». Согласовано Госгортехнадзором России 28.01.1999;

- «Методика диагностирования устьевой, фонтанной и нагнетательной арматуры, отработавшей нормативный срок службы». Согласована Начальником Управления по надзору в нефтяной и газовой промышленности Госгортехнадзора РФ письмом №10-13/1002 от 29.12.2000;

- «Временная программа экспертного технического диагностирования фонтанных арматур (ФА) скважин с целью определения остаточного ресурса и возможности дальнейшей эксплуатации». Согласована Новоуренгойским отделом ГГТН РФ письмо от 21.05.2001г;

- «Рекомендации по использованию фонтанной арматуры типа 6 1/8”×4 1/16” и 4 1/16”×4 1/16” давлением на 21 и 35 МПа румынского производства при температурах окружающего воздуха до – 60С»;

- ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»;

- ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением». Утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 11 июня 2003 г. № 91;

- ПБ 08-624-03 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности». Утв. пост. Госгортехнадзора России 05.06.2003 № 56;

- ПБ 03-246-98 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» (с изменением №1 ПБИ 03-490(246)-02);

- РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»;

- РД 03-260-99 «Методические рекомендации по идентификации опасных производственных объектов». Утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 25 января 1999 г. № 10;

- РД 03-294-99 «Об утверждении требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и к ведению этого реестра»;

- РД 03-298-99 «Положение о порядке утверждения заключений экспертизы промышленной безопасности» (с изм. №1 РДИ 03-530 (298)-03);

- РД 03-421-01 «Методические указания по проведению диагностирования технического состояния и определению остаточного срока службы сосудов и аппаратов»;

- СТП 05780913.28.2–2007 «Система управления эксплуатацией. Восстановление основных фондов. Общие требования к организации и выполнению»;

- ВРД 39-1.14-021-2001 «Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в Открытом акционерном обществе ОАО «Газпром»;

- ВППБ 01.04.98«Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций газовой промышленности».

Техническое диагностирование трубопроводов ОУС

- Содержание и объемы работ

  - Работы по ТД трубопроводов ОУС должны проводиться в соответствии с требованиями ФЗ №116-ФЗ, ПБ 08-624-03, ПБ 03-585-03, СТО Газпром 2-2.3-139-2007, правил, методик, инструкций, иных нормативных и руководящих документов, определяющих порядок и условия безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на ОПО.

  - При проведении работ по ТД трубопроводов ОУС необходимо:

- разработать и согласовать с эксплуатирующей организацией программу работ по ТД трубопроводов ОУС;

- проверить наличие в эксплуатирующей организации необходимой технической и эксплуатационной документации на диагностируемое оборудование;

- провести анализ результатов  обследований, если таковые проводились ранее;

- разработать карты инструментального контроля, включая схемы местоположения и размеров участков поверхности металла, с указанием требований к качеству подготовки поверхности;

- в соответствии с требованиями п.6.1.3 СТО Газпром 2-2.3-139-2007 работы по подготовке трубопроводов ОУС к проведению ТД обязана выполнить эксплуатирующая организация, обеспечив доступ ко всем контролируемым элементам (освобождение трубопроводов ОУС от теплоизоляционного покрытия, зачистку поверхности металла для проведения НК и др.);

- провести ТД трубопроводов ОУС, включая:

- Визуальный и измерительный контроль (контроль герметичности, состояния антикоррозионного покрытия, состояния шпилек фланцевых соединений, взаиморасположения и геометрических размеров трубопроводов ОУС и т.д.).

- ПВК или магнитопорошковую дефектоскопию зон основного металла, сварных швов и околошовных зон.

- УЗК и УЗТ трубопроводов ОУС.

- Определение физико-химических свойств (по твердости) основного металла, околошовной зоны, зоны сварного шва.

  - Руководитель диагностической бригады, по согласованию с Заказчиком, может назначить дополнительные виды и методы обследования (работы).

  - Дополнительные виды работ:

- лабораторные исследования металла;

- измерение параметров НДС (в т.ч., геодезический контроль для определения фактического положения трубопроводов ОУС в пространстве) для расчетного определения нагрузок;

- поверочные расчеты на прочность.

  - Допускается применять другие виды НК, направленные на выявление дополнительных параметров технического состояния:

- тепловой (термографический) контроль;

- феррозондовый контроль;

- контроль методом магнитной памяти металла;

- измерение коэрцитивной силы;

  - Общие требования при выполнении диагностических работ:

- процедуры по диагностическому обследованию трубопроводов ОУС должны быть отражены в техническом задании;

- в случае отсутствия паспортов трубопроводов ОУС подрядная и эксплуатирующая организации согласовывают проведение работ по их восстановлению;

- выявленные дефекты должны быть описаны в заключениях по видам контроля, а их местоположение обозначено на схеме трубопровода;

- подрядная организация составляет перечень выявленных дефектов и несоответствий и вносит предложения эксплуатирующей организации о мерах по их устранению;

- подрядная организация составляет технический отчет, где дается оценка технического состояния трубопроводов ОУС, рекомендации по безопасной эксплуатации, по мониторингу технического состояния, принимается решение о сохранении или ограничении режимов эксплуатации, выводу из эксплуатации и необходимости ремонта;

- экспертная организация передает результаты обследований в ОАО «Оргэнергогаз», для сопровождения существующих локальных баз, установленных на удаленных терминалах газодобывающих предприятий.

  - Нормативное обеспечение работ по ТД трубопроводов ОУС приведено в разделе 6 данного документа.

  - По согласованию с эксплуатирующей организацией и ООО «Газпром центрремонт» содержание и объемы работ могут быть уточнены с учетом особенностей выполнения работ на различных объектах или изменениями в нормативной документации.

- Технические требования к подрядной организации.

  - Работы по ТД трубопроводов ОУС выполняются специализированными организациями, которые осуществляют свою деятельность на основании разрешений (лицензий), аккредитаций и сертификатов, среди которых:

- свидетельство об аккредитации специализированной организации, выданное в соответствии с «Порядком прохождения организациями оценки готовности организаций (аккредитации) на выполнение отельных видов работ/услуг на объектах ОАО «Газпром»;

- лицензии Ростехнадзора на осуществление видов деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с «Законом о лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001 №128-ФЗ,

- свидетельство об аттестации и аккредитации лаборатории НК;

- свидетельство об аккредитации экспертной организации в соответствии с ISO/IEC 17020:1998 «Общие критерии работы различных типов контролирующих органов», СДА-11 «Требования к экспертным организациям»;

- сертификаты соответствия системы менеджмента качества требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9000-2001 (ISO 9001), СТО Газпром 9001, системы экологического менеджмента ГОСТ Р ИСО 141001.

  - Требования к оснащённости подрядной организации приборами и оборудованием.

    - Оснащённость подрядной организации должна обеспечивать возможность выполнения полного объёма работ по ТД трубопроводов ОУС.

    - Подрядная организация должна иметь:

- автотранспорт для доставки персонала и диагностического оборудования на объекты контроля;

- передвижные лаборатории;

- исправные диагностические приборы, позволяющие проводить:  ВИК, УЗТ, твердометрию, ПВК, МК, ВТ, УЗК, РК, геодезические измерения,  измерения напряжений.

    - Подрядная организация должна представить на используемую диагностическую аппаратуру: паспорта завода-изготовителя, сертификаты Росстандарта, разрешения на применение, свидетельства о поверке (калибровке).

    - Подрядная организация должна иметь специальное лицензионное программное обеспечение для выполнения уточненных расчетов на прочность.

  - Требования к персоналу подрядной организации.

    - Наличие специалистов НК, аттестованных на II уровень и выше.

    - Наличие специалистов, аттестованных на выполнение расчетов на прочностных и расчетов.

    - Наличие  специалистов по металловедению.

    - Все специалисты обязаны пройти проверку знаний правил, норм и инструкций в области пожарной, промышленной и электробезопасности и охраны труда в соответствии с «Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденным 29.01.2007.

    - Наличие у персонала подрядного предприятия необходимых инструментов, приспособлений, сертифицированной спецодежды и СИЗ.

- Техника безопасности при проведении работ

  - Подрядное предприятие обеспечивает безопасное ведение работ в соответствии с действующими нормативными документами.

  - При проведении диагностического обследования трубопроводов ОУС должны соблюдаться требования ПБ 08-624-03, ПБ 03-517-02, ВРД 39-1.14-021-2001.

  - Эксплуатирующая организация несет ответственность за подготовку объекта к ТД и обеспечивает все условия для безопасного ведения работ.

  - Организация работ, контроль выполнения требований безопасности и производственной санитарии возлагаются на инженерно-технических работников эксплуатирующей организации в соответствии с должностными инструкциями.

  - Для проведения диагностического обследования трубопроводов ОУС необходимо оформить наряд-допуск и руководствоваться инструкциями по технике безопасности для каждого вида работ.

  - На скважине должен быть комплект первичных средств пожаротушения, перечень которых устанавливается правилами пожарной безопасности ППБ 01.03, ВППБ 01.04.98.

  - При работах на скважине следует применять искробезопасный инструмент. Курить, применять открытый огонь в пределах охранной зоны (50 м) запрещается.

  - В случае возникновения условий, угрожающих жизни и здоровью работающих, выполнение работ должно быть приостановлено до принятия мер по устранению опасности.

- Нормативно-техническое обеспечение работ

Работы по ТД трубопроводов ОУС выполняются в соответствии с:

- ФЗ №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- «Порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств оборудования и сооружений на опасных производственных объектах». Утвержден Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2009 г. № 195 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 28.09.09 г. №14894);

- ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля»;

- ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»;

- ПБ 08-624-03 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности». Утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 05 июня 2003 г. № 56;

- ПБ 03-593-03 «Правила организации и проведения акустико-эмиссионного контроля сосудов, аппаратов, котлов и технологических трубопроводов»;

- «Положение по диагностическому обслуживанию оборудования и трубопроводов объектов добычи газа ОАО «Газпром». Введено распоряжением ОАО «Газпром» от 05.11.2003 г. №264;

- СТО Газпром 2-2.3-139-2007 «Проведение экспертизы промышленной безопасности и технического диагностирования фонтанных арматур и оборудования устья скважин ПХГ»;

- РД 03-260-99 «Методические рекомендации по идентификации опасных производственных объектов». Утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 25 января 1999 г. № 10;

- РД 03-294-99 «Об утверждении требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и к ведению этого реестра»;

- РД 08-425-01 «Положение о рассмотрении документации на технические устройства для нефтегазодобывающих и газоперерабатывающих производств, объектов геологоразведочных работ и магистральных газо-, нефте- и продуктопроводов, проведении приемочных испытаний технических устройств и выдаче разрешений на их применение»;

- РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»;

- ГОСТ 23479-79 «Контроль неразрушающий. Методы оптического вида»;

- ГОСТ Р 52890-2007 «Контроль неразрушающий. Акустический метод контроля напряжений в материале трубопроводов. Общие требования»;

- ГОСТ 20415-82 «Контроль неразрушающий. Методы акустические. Общие положения»;

- ГОСТ 52727-2007 «Техническая диагностика. Акустико-эмиссионная диагностика. Общие требования»;

- ГОСТ 28782-90 «Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые контактные. Общие технические требования»;

- ГОСТ 17410-78 «Контроль неразрушающий. Трубы металлические, бесшовные, цилиндрические. Методы ультразвуковой дефектоскопии»;

- ГОСТ 14782-86 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы  ультразвуковые»;

- ОСТ 36-75-83 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные трубопроводов. Ультразвуковой метод»;

- ГОСТ 18442–80 «Контроль неразрушающий. Капиллярные методы.  Общие требования»;

- ОСТ 36-76-83 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные трубопроводов. Цветной метод»;

- ГОСТ 21105-87 «Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод»;

- ГОСТ 9031-75 «Меры твердости образцовые. Технические условия».

- ГОСТ 18661-73 «Сталь. Измерение твёрдости методом ударного отпечатка».

- ГОСТ 22761-77 «Металлы и сплавы. Метод измерения твёрдости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия».

- ГОСТ 23677-88 «Твердомеры для металлов. Общие технические требования»;

- ГОСТ 28919-91 «Фланцевые соединения устьевого оборудования. Типы, основные параметры и размеры»;

- СТП 26.260.486-2005 «Каталог аналогов импортных и отечественных основных и сварочных материалов, применяемых при изготовлении сосудов, аппаратов и трубопроводов, подведомственных Ростехнадзору»;

- СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

- СН 373-67 «Указания по расчету стальных трубопроводов различного назначения»;

- СА 03-003-07 «Расчеты на прочность и вибрацию стальных трубопроводов»;

- «Методика оценки остаточного ресурса технологических трубопроводов», Волгоград, АООТ «ВНИКТИнефтехимоборудование», 1996г.  (Утверждена Минтопэнерго России 17.07.96 г., согласована Госгортехнадзором России 24.07.96 г.);

- СДА-12-2009 «Правила аттестации (сертификации) экспертов»;

- СТП 05780913.28.2–2007 «Система управления эксплуатацией. Восстановление основных фондов. Общие требования к организации и выполнению»;

- ВРД 39-1.14-021-2001 «Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в Открытом акционерном обществе ОАО «Газпром»;

- ВППБ 01-04-98 «Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций газовой промышленности».